65

                                                                                                            Приложение № 1
Положение 
о территориальном планировании

Общие положения
Внесение изменений в генеральный план городского округа города Вологды (далее – генеральный план) выполнено обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город» по заказу Администрации города Вологды на основании муниципального контракта № 1/2025 от 21 апреля 2025 года.

Нормативно-правовая база для внесения изменений в генеральный план:

-
Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-
Земельный кодекс Российской Федерации;

-
Водный кодекс Российской Федерации;

-
Лесной кодекс Российской Федерации;

-
Жилищный кодекс Российской Федерации;

-
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-
Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

-
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

-
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения                   и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

-
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении                   и водоотведении»;

-
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-
Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

-
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
-
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;
-
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
-
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

-
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–10, 12-13.3, 15-15.4 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года   № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

-
постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 года № 299 «Об утверждении Правил определения размера платы за предоставление пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

-
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

-
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06 мая 2024 года № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

-
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению                     в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

-
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 августа 2020 года № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;

-
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

-
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26 июля 2022 года № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

-
закон Вологодской области от 01 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области»;

-постановление Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 года                № 338 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области»;

-
постановление Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ»;

-
решение Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 «О принятии Устава городского округа города Вологды»; 

-
решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 «Об утверждении генерального плана городского округа города Вологды»;

-
решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года № 354 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Вологды на 2015 - 2035 годы»;

-
решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года;

-
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских           и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

-
иные нормативные акты и нормативные технические документы.
Расчетный срок генерального плана принят в соответствии с действующим                 генеральным планом города Вологды – 2043 год.
Прогнозная численность постоянного населения городского округа города Вологды, принятая для расчета основных градостроительных параметров развития территории, составит на 2043 год – 335 тысяч человек.

Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) картографические материалы.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Список используемых сокращений:

	встр. – встроенное;
встр.-пристр. – встроенно-пристроенное;
зерк. – зеркала;
зрит. – зрительских;
г. – год, город;
д. – дом;
ед. – единица, единиц;
кв. м – квадратный метр;
кВ – киловольт;
м – метр;
куб. м – кубический метр;
мкр. – микрорайон;
мм – миллиметр;
наб. – набережная;
	п. – поселок;
пер. – переулок;
пл. – площади;
пр. – проспект, проезд;
пристр. – пристроенное;
р. – река;
ст. – станция;
сут. – сутки;
тыс. – тысяча;
ул. – улица;
чел. – человек;
чит. – читательских;
шт. – штука;
напр. – направление.


Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

	№
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение 
объекта, функциональные зоны
	Характеристика зон 
с особыми условиями использования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	1.1.1. Объекты социальной инфраструктуры в области образования

	Объекты дошкольного образования

	1.1.1.1.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	100 мест

встр.
	г. Вологда, Южный район, 

ул. Возрождения - ул. Чернышовская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.2.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	220 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Техническая - ул. Маршала Конева

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.3.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	350 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Новгородская - ул. Молодежная

Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.4.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	260 мест
	г. Вологда, Южный район, 

ул. Новгородская - ул. Поэта Александра Романова

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.5.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	260 мест
	г. Вологда, Южный район,

пр. Осановский

Жилые зоны
	не требуется

	1.1.1.6.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	80 мест

пристр.
	г. Вологда, Южный район,

ул. Ломоносова
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.7.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	101 место

пристр.
	г. Вологда, Южный район,

ул. Ломоносова
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.8.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	320 мест
	г. Вологда, Южный район,

мкр. Зеленый город

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.9.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	350 мест
	г. Вологда, Южный район,

мкр. Зеленый город

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.10.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	140 мест

пристр.
	г. Вологда, Южный район,

мкр. Зеленый город 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.11.
	Дошкольная образовательная организация
	учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	110 мест

встр.
	г. Вологда, Южный район,

мкр. Зеленый город 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.12.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	420 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Гагарина - ул. Поселковая

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.13.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (реконструкция)
	100 мест

пристр.
	г. Вологда, Южный район,

ул. Преображенского, д. 53 
(МДОУ «Детский сад № 6 «Чебурашка»)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.14.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	360 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Олимпийская
Жилая зона
	не требуется

	1.1.1.15.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	250 мест
	г. Вологда, Южный район,

Московское шоссе

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.16.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	80 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Щеглинская

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	не требуется

	1.1.1.17.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад 
с бассейном (строительство)
	220 мест
	г. Вологда, Заречный район, 
ул. Машиностроительная - 
ул. Судоремонтная 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.18.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	200 мест
	г. Вологда, Заречный район,

шоссе Ново-Архангельское - 
ул. Прилуцкая

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.19.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	220 мест
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Чернышевского - 
ул. Красноармейская

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.20.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	220 мест
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Саммера - ул. Гиляровского

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.21.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	165 мест
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Машиностроительная – ул. Горького

Жилые зоны
	не требуется

	1.1.1.22.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	260 мест
	г. Вологда, Заречный район, 

ул. Чернышевского - Старое шоссе

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.23.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	100 мест
	г. Вологда, Заречный район,

в районе ул. Афанасьевской 
и Власьевской

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.24.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	100 мест
	г. Вологда, Центральный район, ул. Леденцова

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.25.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	300 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Кубинская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.26.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	450 мест
	г. Вологда, Южный район, ул. Маршала Конева

Жилые зоны
	не требуется

	1.1.1.27.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	300 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Кубинская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.28.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	240 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

проспект Игоря Баталова
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.29.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	400 мест

встр.-пристр
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Кубинская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.30.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	420 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

проспект Игоря Баталова
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.31.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	260 мест
	г. Вологда, Заречный район,

в районе ул. Афанасьевской 
и Власьевской

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.32.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	250 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

Белозерское шоссе

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.33.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	100 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район, 

район Ананьино

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.34.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (реконструкция)
	100 мест

пристр. 
к ДОУ 
№ 50
	г. Вологда, Северо-Западный район,

район Ананьино, ул. Ананьинская

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.35.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	220 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

в районе ул. Слободской

Многофункциональная общественно-деловая зона
	не требуется

	1.1.1.36.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	200 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,
район Прилуки, ул. Никольская

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.37.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	180 мест
	г. Вологда, Заречный район, 
ул. Добролюбова - ул. Полярная - 
ул. Ольховая

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	не требуется

	1.1.1.38.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	100 мест
	с. Молочное, в районе ул. Парковой

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	не требуется

	1.1.1.39.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад с бассейном (строительство)
	350 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Ломоносова
Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.40.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (реконструкция)
	150 мест

пристр.
	г. Вологда, Северо-Западный район, район Прилуки, ул. Строителей, д. 1А

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.41.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	100 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Возрождения 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.42.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	350 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Петина - ул. Панкратова

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.43.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	153 места
	г. Вологда, Заречный район, вблизи ул. Доронино

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	не требуется

	1.1.1.44.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	140

встр-пристр
	г. Вологда, Заречный район, ул. Железнодорожная.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.45.1.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	230 мест
	г. Вологда, Заречный район, ул. Разина,
Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.45.2.
	Дошкольная образовательная организация
	Учебно-образовательное
	Детский сад (строительство)
	320
	г. Вологда, Южный район, ул. Летчика Каберова
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	Общеобразовательные организации

	1.1.1.46.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1224 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Летчика Каберова
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.47.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1512 мест
	г. Вологда, Южный район,

мкр. Зеленый город

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.48.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1500 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Возрождения - ул. Спирина

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.49.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1200 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Гагарина
Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.50.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1224 места
	г. Вологда, Южный район,

пр. Осановский

Жилые зоны
	не требуется

	1.1.1.51.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1224 места
	г. Вологда, Южный район,

ул. Олимпийская
Жилые зоны
	не требуется

	1.1.1.52.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (реконструкция)
	300 мест

пристр. 
к СОШ № 35
	г. Вологда, Южный район,

ул. Болонина, д. 32

Зона специализированной 
общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.53.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1500 мест
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Граничная

Зона специализированной общественной застройки 
	не требуется

	1.1.1.54.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	528 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район, 
район Ананьино, ул. Ананьинская

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.55.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1250 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Кубинская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.56.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1000 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район, 
ул. Отрадная

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.57.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,
в районе ул. Слободской

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами
	не требуется

	1.1.1.58.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	1000 мест
	г. Вологда, Заречный район, 

ул. Чернышевского - Старое шоссе

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.59.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (реконструкция)
	300 мест

пристр. 
к СОШ № 12
	г. Вологда, Заречный район, ул. Северная, д. 6а

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.60.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	217 мест
	г. Вологда, Заречный район, вблизи ул. Доронино

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.60.1.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, около территории старого аэропорта

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.60.2.
	Общеобразовательная организация
	Учебно-образовательное
	Школа с бассейном (строительство)
	1224 места; 500 
кв. м зеркала воды в бассейне
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Открытая - ул. Доронинская - пер. 2-й Доронинский

Жилые зоны
	не требуется

	Организации дополнительного образования

	1.1.1.61.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Организация дополнительного образования (приспособление существующего административного здания, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. 27)
	172 места
	г. Вологда, Заречный район, 

ул. Чернышевского - 
ул. Красноармейская

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.62.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Организация дополнительного образования (строительство)
	250 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Техническая - ул. Маршала Конева

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.63.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Центр детского технического творчества 
и робототехники (строительство) 
	120 мест

встр.-пристр.
	г. Вологда, Южный район, 

ул. Маршала Конева - 
ул. Архангельская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.64.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Южный район, в районе

ул. Ярославской - Пошехонское шоссе

Многофункциональная общественно-деловая зона
	не требуется

	1.1.1.65.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Организация дополнительного образования (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Чернышевского - Старое шоссе

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.66.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Дом детского творчества (строительство)
	600 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Кубинская

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.67.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Центр детского творчества (строительство)
	300 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Южакова, д. 67

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.68.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Центр дополнительного образования с библиотекой (строительство)
	1500 кв. м
	г. Вологда, Северо-Западный район, район Ананьино, 
ул. Ананьинская

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.1.69.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Организация дополнительного образования (строительство)
	150 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Псковская - ул. Трактористов

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.1.70.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	150 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Гагарина - ул. Западная

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.71.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Организация дополнительного образования (строительство)
	250 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Возрождения 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.72.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Объект дополнительного образования (строительство)
	200 мест
	г. Вологда, Белозерское шоссе

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.73.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Южный район, ул. Героя Российской Федерации Игоря Смирнова

Зона смешенной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.1.74.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Заречный район, 
ул. Фрязиновская, 33

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.75.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	100 мест

встр.-пристр.
	г. Вологда, Северо-Западный район, ул. Кубинская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.76.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	100 мест

встр.-пристр.
	г. Вологда, Северо-Западный район, Белозерское шоссе

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.77.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Южный район, 
ул. Героя Российской Федерации Игоря Смирнова

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.78.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Южный район, 
ул. Олимпийская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.1.79.
	Образовательная организация дополнительного образования
	Учебно-образовательное
	Детская школа искусств (строительство)
	500 мест
	г. Вологда, Южный район, 
ул. Маршала Конева

Жилые зоны
	не требуется

	1.1.2. Объекты социальной инфраструктуры в области культуры и искусства

	1.1.2.1.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-просветительное
	Центр современного искусства (строительство)
	арт-пространство

1500 кв. м
	г. Вологда, Южный район,

Осановский проезд
Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.2.2.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	ДК Льнокомбината (реконструкция)
	Увеличение вместимости до 495 зрит. мест
	г. Вологда, Южный район, 

ул. Космонавта Беляева, 9

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.2.3.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-просветительное
	Музей (реконструкция)
	Воссоздание объектов исторического места, создание музейного комплекса под открытым небом

1 га
	г. Вологда, Центральный район,

наб. р. Вологды - 
ул. Сергея Орлова - 
ул. Чернышевского

Иные рекреационные зоны
	не требуется

	1.1.2.4.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	Многофункциональный культурно-досуговый центр (строительство)
	360 мест
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Отрадная

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.2.5.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-просветительное
	Библиотека 
(встр.-пристр.)
	40 чит. мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Охмыльцевская - 
ул. Чернышовская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.2.6.
	Объект культурно-зрелищного назначения
	Культурно-зрелищное
	Культурно-досуговый центр 
с кинозалами (строительство)
	130 и 50

зрит. мест

встр.-пристр
	г. Вологда, Южный район,

мкр. Зеленый город

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.2.7.
	Объект культурно-зрелищного назначения
	Культурно-зрелищное
	Концертный зал для концертного оркестра духовых инструментов 
г. Вологды 
(с детской школой искусств)
	на 600 
зрит. мест
	г. Вологда, Южный район, 

ул. Медуницинская - 
ул. Ярославская - 
Пошехонское шоссе

Многофункциональная общественно-деловая зона 
	не требуется

	1.1.2.8.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	Культурно-досуговый центр 
	200 мест
	г. Вологда, Южный район,

ул. Тендрякова - 
ул. Дачная, д. 6

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.2.9.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	Культурно-досуговый центр 
	100 мест, количество томов в библиотеке 5000 ед.
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Разина - 
ул. Судоремонтная

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.2.10.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	Культурно-досуговый центр (новое здание для ДК «Речник»)
	4000 кв. м
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Судоремонтная - пер. Судоремонтный 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.2.11.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	Культурно-развлекательный /концертно-выставочный комплекс (строительство)
	2800 кв. м
	г. Вологда, Южный район,

ул. Маршала Конева

(вблизи со СКК «Вологда»)

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.2.12.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	Центр культурного

развития (концертно-

выставочный комплекс) (строительство)
	1400 кв. м
	г. Вологда, Северо-Западный район,

район Ананьино, ул. Ананьинская

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.2.13.
	Объект культурно-просветительного назначения
	Культурно-досуговое
	Музейный комплекс (строительство)
	8000 кв.м
	г. Вологда, Центральный район, ул. Мира - ул. Чехова

Многофункциональная общественно-деловая зона
	не требуется

	1.1.3. Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта

	1.1.3.1.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта, проведение спортивных соревнований местного значения
	Плавательный бассейн 
с тренажерным залом (строительство)
	400 кв. м зерк. воды
	г. Вологда, Южный район,

ул. Маршала Конева

(вблизи со СКК «Вологда»)

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.2.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном (строительство)
	1050 кв. м

зерк. воды
	г. Вологда, Южный район,

III Южный жилой район Многофункциональная общественно-деловая зона
	не требуется

	1.1.3.3.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта, проведение спортивных соревнований местного значения
	Многофункциональный спортивный комплекс (строительство)
	пропускная способность - более 100 чел./смену

5200 кв.м
	г. Вологда, Южный район,

III Южный жилой район 
Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.4.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта, проведение спортивных соревнований местного значения
	Спортивная площадка (строительство)
	4000 кв. м
	г. Вологда, Заречный район, ул. Карла Маркса

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.3.5.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Спортивный центр 
с универсальным игровым залом (строительство)
	648 кв. м

пл. пола
	г. Вологда, Южный район,

ул. Гагарина

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.6.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Плоскостное спортивное сооружение (строительство)
	1500 кв. м
	г. Вологда, Южный район,

ул. Возрождения - 
ул. Чернышовская

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.7.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство)
	540 кв. м пл. пола
	г. Вологда, Южный район,

ул. Охмыльцевская - 
ул. Чернышовская

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.3.8.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта, проведение спортивных соревнований местного значения
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном (строительство)
	275 кв. м 
и 60 кв. м зерк. воды,

540 кв. м пл. пола
	г. Вологда, Южный район,

вдоль р. Шограш

Зона специализированной общественной застройки 
	не требуется

	1.1.3.9.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Плоскостное спортивное сооружение (строительство)
	3000 кв. м
	г. Вологда, Южный район,

вдоль р. Шограш

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.10.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Легкоатлетический манеж (строительство)
	8656,1 кв. м., трибуны на 350 зрителей
	г. Вологда, Южный район,

вдоль р. Евковка

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.11.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном (строительство)
	700 посетителей\сутки

200 кв. м зерк. воды, 1480 кв. м

пл. пола
	г. Вологда, Южный район,

мкр. Зеленый город

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.3.12.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство)
	540 кв. м пл. пола
	г. Вологда, Северо-Западный район, 
район Ананьино

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.13.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Спортивный центр ДЮСШ (строительство)
	2000 кв. м
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Залинейная - 
ул. Кубинская

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.14.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном 
и стадионом (строительство)
	276 кв. м зерк. воды, 1080 кв. м пл. пола,

2000 кв. м
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Болотная

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.15.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство)
	740 кв. м пл. пола
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Слободская 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	не требуется

	1.1.3.16.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном (строительство)
	275 кв. м зерк. воды,

548 кв. м

пл. пола
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Чернышевского - 
Старое шоссе

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.3.17.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство)
	320 кв. м

пл. пола
	г. Вологда, Заречный район,

в районе ул. Афанасьевской
и Власьевской

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.18.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Бассейн (строительство)
	1050 кв. м зерк. воды
	г. Вологда, Южный район, Осановский проезд – ул. Архангельская

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.3.19.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство)
	548 кв. м 
пл. пола
	с. Молочное

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.20.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство)
	320 кв. м

пл. пола
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Строителей

Многофункциональная общественно-деловая зона
	не требуется

	1.1.3.21.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Стадион МОУ «СОШ № 31» (реконструкция)
	10000 кв. м
	г. Вологда, Северо-Западный район,

ул. Залинейная, д. 24в

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.3.22.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Стадион (реконструкция)
	18300 кв. м
	г. Вологда, Южный район,

ул. Петрозаводская

(СОШ № 18 - СОШ № 21)

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.3.23.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (реконструкция)
	912,18 кв. м
	г. Вологда, Центральный район, ул. Предтеченская

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.1.3.24.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (строительство)
	400 кв. м зерк. воды, 1500 кв. м пл. пола
	г. Вологда, Заречный район, 

ул. Чернышевского - 
ул. Красноармейская

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.3.25.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Спортивный центр для игры в мини-футбол (приспособление существующего нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. 27а)
	800 кв. м пл. пола
	г. Вологда, Заречный район, 

ул. Чернышевского - 
ул. Красноармейская

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.1.3.26.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Бассейн (строительство)
	площадь 1000 кв. м, 288 кв. м зерк. воды
	г. Вологда, Северо-Западный район, 
район Ананьино

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.3.27.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство)
	Площадь 2091 кв.м., единовременная пропускная способность 150 чел.
	г. Вологда, Северо-Западный район, Белозерское шоссе

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	не требуется

	1.1.3.28.
	Спортивное сооружение
	Занятие физической культурой 
и массовыми видами спорта
	Физкультурно-оздоровительное сооружение (строительство)
	Площадь 1000 кв.м., единовременная пропускная способность 100 чел.
	г. Вологда, Заречный район, ул. Пугачева

Зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.1.4. Объекты инфраструктуры в категории общественных пространств

	1.1.4.1.
	Тематический парк
	Научно-просветительное
	Тематический парк развлечений (строительство)
	13,0 га
	г. Вологда, Заречный район,

берег р. Вологда южнее ул. Пугачева

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	не требуется

	1.1.4.2.
	Тематический парк
	Научно-просветительное
	Тематический парк развлечений (строительство)
	4,6 га
	г. Вологда, Южный район,

парк «Осановская Роща»

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	не требуется

	1.1.5. Объекты отдыха и туризма

	1.1.5.1.
	Объект физкультурно-досугового назначения 
и активного отдыха
	Спортивно-досуговое
	Спортивно-развлекательный парк «Шограш» (строительство)
	4000 кв. м + 
открытые 
(веревочный парк, экотропа)
	г. Вологда, Южный район,

вдоль р. Шограш

Зона специализированной общественной застройки;

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	не требуется

	1.2. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	1.2.1.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Участок улично-дорожной сети от ул. Чернышевского 
до транспортной развязки 
на Белозерском шоссе 
со строительством автомобильного моста через 
р. Вологду в створе 
ул. Некрасова (строительство)
	2,0 км
	г. Вологда, Северо-Западный 
и Заречный районы
	не требуется

	1.2.2.
	Мостовое сооружение
	Транспортные связи общегородского значения
	Автомобильный мост через 
р. Вологду в створе 
ул. Некрасова (строительство)
	0,8 км
	г. Вологда, Северо-Западный 
и Заречный районы
	не требуется

	1.2.3.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Ул. Солнечная 
от ул. Некрасова до ул. Судоремонтной (строительство)
	0,5 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.4.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Участок улично-дорожной сети 
от пр. Победы 
до ул. Чехова вдоль железной дороги (строительство)
	1,1 км
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.4.1.
	Мостовое сооружение
	Транспортные связи общегородского значения
	Мост через ж/д
	1,0 км
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.5.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Участки улично-дорожной сети по ул. Новгородской 
от ул. Ленинградской 
до ул. Маршала Конева (строительство)
	2,8 км
	г. Вологда, Южный район
	не требуется

	1.2.6.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Участок улично-дорожной сети 
от ул. Судоремонтной 
до ул. Маршала Конева 
(строительство)
	1,1 км
	г. Вологда, Заречный и Южный районы
	не требуется

	1.2.6.1.
	Мостовое сооружение
	Транспортные связи общегородского значения
	Мостовой переход через р. Вологду от ул. Судоремонтной 
до ул. Маршала Конева 
 (строительство)
	0,8 км
	г. Вологда, Заречный и Южный районы
	не требуется

	1.2.7.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Магистральная улица 
в продолжение 
ул. Щетинина 
до проектного восточного обхода города (строительство)
	7,8 км
	г. Вологда, 
Северо-Западный и Заречный районы
	не требуется

	1.2.7.1.
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Транспортные связи общегородского значения
	Развязка в разных уровнях 
(строительство)
	1,5 км
	г. Вологда, Северо-Западный и Заречный районы
	не требуется

	1.2.7.2.
	Мостовое сооружение
	Транспортные связи общегородского значения
	Мостовой переход через 
р. Вологду 
в районе базы ВПБА

(строительство)
	1,0 км
	г. Вологда, Северо-Западный и Заречный районы
	не требуется

	1.2.7.3.
	Мостовое сооружение
	Транспортные связи общегородского значения
	Мосты через железную дорогу в районе завода молочного оборудования 
(строительство)
	0,7 км
	г. Вологда, Северо-Западный район
	не требуется

	1.2.7.4.
	Мостовое сооружение
	Транспортные связи общегородского значения
	Мосты через железную дорогу в районе 
ул. Слободской

(строительство)
	0,7 км
	г. Вологда, Северо-Западный район
	не требуется

	1.2.8.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Магистральная 
улица от ул. Преображенского 
до ул. Можайского 
по Говоровскому проезду (строительство)
	3,0 км
	г. Вологда, Южный район
	не требуется

	1.2.8.1.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Говоровский проезд (реконструкция)
	1,0 км
	г. Вологда, Южный район
	не требуется

	1.2.8.2.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Кольцевая развязка 
(строительство)
	Территория до 5 га
	г. Вологда, Южный район
	не требуется

	1.2.8.3.
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Транспортные связи общегородского значения
	Развязка по ул. Ленинградской 

(строительство)
	Территория до 5 га
	г. Вологда, Южный район
	не требуется

	1.2.9.
	Магистральные улицы районного значения 
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Южном планировочном районе (строительство)
	9,8 км
	г. Вологда, Южный, Заречный районы
	не требуется

	1.2.9.1.
	Магистральные улицы районного значения 
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Южном планировочном районе (реконструкция)
	23,0 км
	г. Вологда, Южный, Заречный районы
	не требуется

	1.2.10.
	Магистральные улицы районного значения 
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы 
в продолжении 
ул. Ленинградской (строительство)
	5,4 км
	г. Вологда, Южный район
	не требуется

	1.2.11.
	Магистральные улицы районного значения 
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Западной промышленной зоне (строительство)
	6,6 км
	г. Вологда, Северо-Западный район, Южный район
	не требуется

	1.2.11.1.
	Магистральные улицы районного значения 
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Западной промышленной зоне (реконструкция)
	7,4 км
	г. Вологда, Северо-Западный район, Южный район
	не требуется

	1.2.12.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Северо-западном планировочном районе (строительство)
	6,4 км
	г. Вологда, Северо-Западный район
	не требуется

	1.2.12.1.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Северо-западном планировочном районе (реконструкция)
	2,2 км
	г. Вологда, Северо-Западный район
	не требуется

	1.2.13.
	Улицы и дороги местного значения
	Транспортные связи на территории районов
	Улицы местного значения

(строительство)
	8,8 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.13.1.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Заречном планировочном районе (реконструкция)
	6,4 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.14.
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Ул. Дальняя 
от ул. Саммера 
до ул. Сухонской (строительство)
	2,0 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.14.1.
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Ул. Дальняя 
от ул. Саммера 
до ул. Сухонской (реконструкция)
	1,0 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.15.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Северо-восточной промышленной зоне (строительство)
	3,0 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.15.1.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Северо-восточной промышленной зоне (реконструкция)
	1,1 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.16.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы к СНТ восточной части города (строительство)
	4,9 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.17.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Восточной промышленной 
зоне 
(строительство)
	10,0 км
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.17.1.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Восточной промышленной 
зоне 
(реконструкция)
	1,8 км
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.18.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Кольцевая развязка 
на перекрестке 
ул. Элеваторной
и планируемой ул. общегородского значения в направлении ст. Лоста (строительство)
	Территория до 5 га
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.19.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи районного значения
	Кольцевая развязка 
на перекрестке продолжения ул. Элеваторной и планир. ул. районного значения в напр. ул. Пионерской
(строительство)
	Территория до 5 га
	 г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.20.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Канализованный перекресток со светофорным регулированием на пересечении ул. Судоремонтная, ул. Машиностроительная 
и ул. Хорхоринская (строительство)
	Территория до 5 га
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.21.
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Транспортные связи общегородского значения
	Развязка на перекрестке 
ул. Ленинградская 
и планируемой улицы (строительство)
	Территория до 10 га
	г. Вологда, Центральный и Южный район
	не требуется

	1.2.22.
	Мостовое сооружение
	Пешеходные связи центра города
	Пешеходный мост в створе ул. Рубцова (строительство)
	0,15 км
	г. Вологда, Центральный и Заречный районы
	не требуется

	1.2.23.
	Улицы и дороги местного значения
	Пешеходные связи центра города
	Формирование пешеходного направления 
по наб. 6 Армии, пешеходная улица

(реконструкция)
	3,2 км
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.24.
	Улицы и дороги местного значения
	Пешеходные связи центра города
	Формирование пешеходного направления 
на участке 
Красный мост - Речной вокзал - дом-музей Петра I

(реконструкция)
	2,4 км
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.25.
	Магистральная дорога регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Магистральная дорога с мостовым переходом через 
р. Вологду - восточный обход (строительство)
	9,0 км
	г. Вологда, Заречный район, Южный район
	не требуется

	1.2.25.1.
	Мостовое сооружение
	Транспортные связи общегородского значения
	Мостовой переход через 
р. Вологду

(строительство)
	1,0 км
	г. Вологда, Заречный район, Южный район
	не требуется

	1.2.25.2.
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Транспортные связи общегородского значения
	Развязка в разных уровнях (строительство)
	Территория до 5 га
	г. Вологда, Заречный район, Южный район
	не требуется

	1.2.26.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Участок улично-дорожной сети 
от ул. Мира 
до автомобильной дороги А-119
	0,6 км
	с. Молочное
	не требуется

	1.2.27.
	Улицы и дороги местного значения
	Транспортные связи на территории районов (зон)
	Улицы местного значения

(строительство)
	0,569 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.27.1.
	Улицы и дороги местного значения
	Транспортные связи на территории районов (зон)
	Улицы местного значения

(реконструкция)
	2,0 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.28.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского и районного значения
	Мост через реку Собима

(строительство)
	0,1 км
	г. Вологда, ул. Новгородская
	не требуется

	1.2.28.1.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского и районного значения
	Мост через реку Дылевка

(строительство)
	0,1 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.28.2.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского и районного значения
	Мост через реку Шограш

(строительство)
	0,1 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.28.3.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского и районного значения
	Мост через реку Шограш

(строительство)
	0,1 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.28.4.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского и районного значения
	Мост через реку Собима

(строительство)
	0,1 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.29.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Кольцевая развязка 
(строительство)
	территория до 5 га
	г. Вологда, Заречный район
	не требуется

	1.2.30.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Магистральная 
улица Некрасова 

(реконструкция)
	2,0 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.31.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	Участки существующих улиц общегородского значения по малому транспортному кольцу (реконструкция)
	4,0 км
	г. Вологда Заречный, Центральный, Южный районы
	не требуется

	1.2.31.1.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Перекрёстки на существующих улицах общегородского значения по малому транспортному кольцу (реконструкция)
	площадь около 4 га
	г. Вологда, ул. Можайского – ул. Герцена
	не требуется

	1.2.31.2.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Перекрёстки на существующих улицах общегородского значения по малому транспортному кольцу (реконструкция)
	площадь около 4 га
	г. Вологда, ул. Маршала Конева – ул. Поэта Александра Романова
	не требуется

	1.2.31.3.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Перекрёстки на существующих улицах общегородского значения по малому транспортному кольцу (реконструкция)
	площадь около 4 га
	г. Вологда, Северная улица – ул. Карла Маркса
	не требуется

	1.2.32.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
	Транспортные связи общегородского значения в центральной части города
	Участки существующих улиц общегородского значения в границах центральной и центральной исторической части города, реконструкция поперечного профиля с организацией выделенной полосы общественного транспорта (реконструкция)
	6,5 км
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.32.1.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
	Создание комфортной городской среды значения в историческом центре города посредством изменения  профилей улично-дорожной сети общегородского значения
	Участки существующих улиц общегородского значения в границах центральной исторической части города, реконструкция поперечного профиля с организацией выделенной полосы общественного транспорта, увеличением тротуаров, уменьшением полос для легкового транспорта (реконструкция)
	3,5 км
	г. Вологда, Центральный район, Исторический центр города в пределах малого транспортного кольца
	не требуется

	1.2.32.2.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
	Создание комфортной городской среды значения в историческом центре города посредством изменения профилей улично-дорожной сети общегородского значения
	Участки существующих улиц общегородского значения в границах центральной исторической части города, реконструкция поперечного профиля с организацией полос для велотранспорта, увеличением тротуаров и озеленения, уменьшением полос и скорости движения легкового транспорта (реконструкция)
	4,0 км
	г. Вологда, 

Центральный, район исторический центр города (в пределах малого транспортного кольца)
	не требуется

	1.2.32.3.
	Магистральная улица районного значения регулируемого движения 
	Создание комфортной городской среды значения в историческом центре  города посредством изменения  профилей улично-дорожной сети общегородского значения
	Участки существующих улиц районного значения в границах центральной исторической части города, реконструкция поперечного профиля с организацией полос для велотранспорта, увеличением тротуаров и озеленения, уменьшением полос и скорости движения легкового транспорта (реконструкция)
	3,0 км
	г. Вологда, 

Центральный район исторический центр города (в пределах малого транспортного кольца)
	не требуется

	1.2.33.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
	Транспортные связи общегородского значения, движение общественного транспорта
	Участки существующих улиц общегородского значения реконструкция поперечного профиля с организацией выделенной полосы для общественного транспорта (реконструкция)
	9,0 км
	г. Вологда, Южный район
	не требуется

	1.2.34.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
	Транспортные связи общегородского значения
	Участки существующих улиц общегородского значения ул. Можайского, Саммера, Северная

(реконструкция) 
	6,5 км
	г. Вологда, районы Заречный и Южный 
	не требуется

	1.2.35.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
	Транспортные связи общегородского значения
	Участки существующих улиц общегородского значения ул. Щетинина, Новгородская, Архангельская (реконструкция)
	6,0 км
	г. Вологда Южный район
	не требуется

	1.2.36.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
	Транспортные связи общегородского значения
	Участки существующих улиц общегородского значения

(реконструкция)
	3,0 км
	г. Вологда районы Заречье, Прилуки, Льнокомбинат 

Южный 
	не требуется

	1.2.37.
	Магистральная улица районного значения регулируемого движения 
	Транспортные связи районного значения
	Фрагмент ул. Элеваторная от планируемого моста

(реконструкция)
	1 км
	г. Вологда 
район Центральный
	не требуется

	1.2.38.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы в Северо-восточной промышленной зоне (строительство)
	9,0 км
	г. Вологда, районы Ковырино, Бывалово, 
Льнокомбинат (Заречный)
	не требуется

	1.2.39.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Магистральные улицы (строительство)
	5,5 км
	г. Вологда, 
район Центральный
	не требуется

	1.2.40.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи районного значения
	Пешеходный мост с велосипедной дорожкой через реку Вологда от ул. Карла Маркса до ул. Элеваторной

(строительство)
	0,5 км
	г. Вологда, районы Заречный, Центральный
	не требуется

	1.2.41.
	Мостовое сооружение
	Пешеходные связи общегородского значения
	Пешеходный мост через реку Вологда от ул. Горького

(строительство)
	0,4 км
	г. Вологда, районы Заречный, Центральный, Южный
	не требуется

	1.2.42.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского значения
	Мост через железнодорожные пути в районе ул. Станция Лоста 

(строительство)
	0,7 км
	г. Вологда, район Южный
	не требуется

	1.2.42.1.
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского значения
	Развязка у моста в районе ул. Станция Лоста

(строительство)
	территория до 5 га
	г. Вологда, район Южный
	не требуется

	1.2.42.2.
	Магистральные улицы общегородского значения
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского значения
	Подходы к транспортной развязке и мосту через железнодорожные пути в районе ул. Станция Лоста

(строительство)
	1,5 км
	г. Вологда, район Южный
	не требуется

	1.2.42.3.
	Мостовое сооружение
	Транспортные 
и пешеходные связи общегородского значения
	Мост через железнодорожные пути в районе ул. Станция Лоста 

(строительство)
	0,5 км
	г. Вологда, район Южный
	не требуется

	1.2.43.
	Мостовое сооружение
	Пешеходные связи общегородского значения
	Пешеходный мост через реку Вологда от ул. Бурмагиных

(строительство)
	0,5 км
	г. Вологда, районы Заречный, Центральный
	не требуется

	1.2.44.
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта
	Организация движения общественного транспорта
	Организация конечных отстойно-разворотных площадок общественного транспорта (строительство)
	10 шт., 

до 10 маршрутов общественного транспорта на каждой конечной станции
	г. Вологда,

зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ,

зона сельскохозяйственных угодий, зона транспортной инфраструктуры, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.2.45.
	Дорожка велосипедная
	Организация велосипедных маршрутов
	Велосипедная дорожка 

(строительство)
	67 км
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.46.
	Пешеходный переход в разных уровнях
	Организация пешеходного движения
	Надземный пешеходный переход (строительство)
	площадь около 250 кв. м 
	г. Вологда Пошехонское шоссе – ул. Ярославская
	не требуется

	1.2.46.1.
	Пешеходный переход в разных уровнях
	Организация пешеходного движения
	Надземный пешеходный переход (строительство)
	площадь около 250 кв. м 
	г. Вологда  ул. Маршала Конева
	не требуется

	1.2.46.2.
	Пешеходный переход в разных уровнях
	Организация пешеходного движения
	Надземный пешеходный переход (строительство)
	площадь около 250 кв. м 
	г. Вологда  ул. Ленинградская
	не требуется

	1.2.47.
	Дорожка велосипедная
	Организация велосипедных маршрутов
	Кольцевой веломаршрут в исторической части города

(строительство)
	15 км
	г. Вологда, Центральный, Заречный, Южный и Северо-Западный районы
	не требуется

	1.2.48.
	Автобусная (электробусная) линия 
	Организация движения общественного транспорта
	Организация новых маршрутов общественного транспорта (автобус) со строительством остановочных пунктов (строительство)
	15 км 1 очередь, 8 км на расчетный срок - выделенных полос,

120 новых остановочных пунктов на расчетный срок, 28 новых остановочных пунктов на 1 очередь
	г. Вологда
	не требуется

	1.2.49.
	Транспортно-пересадочный узел
	Организация движения общественного транспорта
	Организация транспортно-пересадочных узлов 

Транспортно-пересадочный узел 2 уровня «Центр» (реконструкция)
	Региональный, внешний, городской транспорт 7 видов трансп. 6000 чел./час пик.;
	г. Вологда,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.49.1.
	Транспортно-пересадочный узел
	Организация движения общественного транспорта
	Организация транспортно-пересадочных узлов Транспортно-пересадочный узел 1 уровня, «Площадь Бабушкина»

(реконструкция)
	Региональный, внешний, городской транспорт,
9 видов транспорта; 7000 чел./час пик.
	г. Вологда,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.49.2.
	Транспортно-пересадочный узел
	Организация движения общественного транспорта
	Транспортно-пересадочный узел 2 уровня «Заречье» (реконструкция)
	Региональный, городской транспорт, до 5 видов трансп.

до 3000 чел./час пик.
	г. Вологда,

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.2.49.3.
	Транспортно-пересадочный узел
	Организация движения общественного транспорта
	Транспортно-пересадочный узел 2 уровня «ВПЗ» (реконструкция)
	Региональный, городской транспорт, до 5 видов трансп.

до 3000 чел./час пик.
	г. Вологда,

многофункциональная общественно-деловая зона
	не требуется

	1.2.49.4.
	Транспортно-пересадочный узел
	Организация движения общественного транспорта
	Транспортно-пересадочный узел 2 уровня «Больничный комплекс» (реконструкция)
	Региональный, городской транспорт, до 5 видов трансп.

до 3000 чел./час пик.
	г. Вологда,

зона специализированной общественной застройки
	не требуется

	1.2.49.5.
	Транспортно-пересадочный узел
	Организация движения общественного транспорта
	Транспортно-пересадочный узел 2 уровня «Улица Космонавта Беляева» (реконструкция)
	Региональный, городской транспорт, до 5 видов трансп.

до 3000 чел./час пик.
	г. Вологда,

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.2.49.6.
	Транспортно-пересадочный узел
	Организация движения общественного транспорта
	Транспортно-пересадочный узел 2 уровня «Пролетарская» (реконструкция)
	Региональный, городской транспорт, до 5 видов трансп.

до 3000 чел./час пик.
	г. Вологда,

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	не требуется

	1.2.50.
	Стоянка (парковка) автомобилей
	Организация временного хранения автомобильного транспорта, организация движения, оптимизация использования дорожного полотна улично-дорожной сети и популяризация транспортно-пересадочных узлов, а также парковки для большегрузного транспорта
	Парковка автомобильного транспорта (строительство)
	50 м/мест
	г. Вологда, ул. Сухонская,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.50.1.
	
	
	
	50 м/мест
	г. Вологда, ул. Сухонская,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.50.2.
	
	
	
	100 м/мест
	г. Вологда, ул. Бурмагиных,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.50.3.
	
	
	
	100 м/мест
	г. Вологда, вдоль железной дороги,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.50.4.
	
	
	
	100 м/мест
	г. Вологда, Окружное шоссе, зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.50.5.
	
	
	
	50 м/мест
	г. Вологда, Ленинградское шоссе,

зона смешанной и общественно-деловой застройки
	не требуется

	1.2.50.6.
	
	
	
	50 м/мест
	г. Вологда, в районе ул. Гагарина,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.50.7.
	
	
	
	50 м/мест
	г. Вологда, в районе ул. Возрождения,

зона специализированной общественной застройки
	не требуется


	1.2.50.8.
	
	
	
	50 м/мест
	г. Вологда, в районе ул. Ананьинская,

коммунально-складская зона
	не требуется

	1.2.50.9.
	Стоянка (парковка) автомобилей
	Организация временного хранения автомобильного транспорта
	Парковка автомобильного транспорта по ул. Путейская

(реконструкция)
	100 м/мест
	г. Вологда, Южный район,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.50.10.
	Стоянка (парковка) автомобилей
	Организация временного хранения автомобильного транспорта
	Парковка автомобильного транспорта по ул. Мальцева 

(реконструкция)
	100 м/мест
	г. Вологда, Южный район,

зона транспортной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.51.
	Троллейбусная линия
	Организация движения общественного транспорта
	Организация движения маршрутов троллейбуса (с выделенными полосами для общественного транспорта) (строительство)
	15 км 
	г. Вологда, Центральный, Заречный и Южный районы
	не требуется

	1.2.52.
	Транспортно-логистический центр
	Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг
	Транспортно-логистический центры автомобильного транспорта

(строительство)
	До 50 автомобилей
	г. Вологда, Центральный район, ул. Клубова,

коммунально-складская зона
	не требуется

	1.2.53.
	Транспортно-логистический центр
	Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг
	Транспортно-логистический центры автомобильного транспорта

(строительство)
	До 50 автомобилей
	г. Вологда, Южный район, ул. Пионерская,

коммунально-складская зона
	не требуется

	1.2.54.
	Транспортно-логистический центр
	Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг
	Транспортно-логистический центры автомобильного транспорта

(строительство)
	До 50 автомобилей
	г. Вологда, Центральный район, Московское шоссе,

зона инженерной инфраструктуры
	не требуется

	1.2.55.
	Транспортно-логистический центр
	Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг
	Транспортно-логистический центры автомобильного транспорта

(строительство)
	До 50 автомобилей
	г. Вологда, Центральный район, Московское шоссе,

производственная зона
	не требуется

	1.2.56.
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Транспортные связи общегородского значения
	ул. Железнодорож-
ная (въезд в город со стороны г. Сокола), (реконструкция)
	1,5 км
	г. Вологда, Центральный район
	не требуется

	1.2.57.
	Речной порт
	Водный транспорт
	Речной порт на реке Вологда 

(реконструкция)
	до 10 судов
	г. Вологда

Центральный район,

производственная зона
	не требуется

	1.2.57.1.
	Причал
	Водный транспорт
	Причалы на реке Вологда 

(строительство)
	17 причалов, вместимостью по 5 судов
	г. Вологда

Центральный район
	не требуется

	1.2.58.
	Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов
	Водный транспорт
	Места стоянки маломерных судов на р. Вологда

(строительство)
	9 стоянок, вместимостью по 10 маломерных судов
	г. Вологда

Центральный район,

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), иные зоны
	не требуется

	1.2.59.
	Внутренний водный путь
	Водный транспорт
	Городской/туристический водный маршрут

(строительство)
	20 км
	г. Вологда

р. Вологда
	не требуется

	1.2.60.
	Мостовое сооружение
	Пешеходные связи общегородского значения
	Пешеходный мост через реку Собима

(строительство)
	0,1 км
	г. Вологда, районы Заречный, Центральный
	не требуется

	1.2.61.
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Транспортные связи общегородского значения
	Кольцевая развязка на пересечении планируемых улиц 
	Территория до 5 га
	г. Вологда, Северо-западный район
	не требуется

	1.2.62.
	Улицы и дороги местного значения
	Транспортные связи на территории районов (зон)
	Улицы местного значения

(строительство)
	0,4 км
	с. Молочное
	не требуется

	1.2.63.
	Магистральные улицы районного значения
	Транспортные связи районного значения
	Реконструкция участка ул. Гагарина от планируемой транспортной развязки до ул. Щетинина
	1,1 км
	г. Вологда, ул. Гагарина
	не требуется

	1.2.64.
	Улицы и дороги местного значения
	Транспортные связи на территории районов (зон)
	Улицы местного значения

(строительство)
	16,7 км
	г. Вологда, вблизи Доронино
	не требуется

	1.2.65.
	Улицы и дороги местного значения
	Транспортные связи на территории районов (зон)
	Улицы местного значения

(строительство)
	2,4 км
	г. Вологда, вблизи Баранково
	не требуется

	1.3. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	1.3.1. Объекты электроснабжения

	1.3.1.1.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП-13 (реконструкция)
	1 шт.,

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), Коммунально-складская зона, Производственная зона
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года   № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.2.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.3.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	Двухцепная КЛ 6 кВ «ПС Центральная-РП-8» (строительство)
	протяженность 
1643 м
	г. Вологда, Центральный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.4.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 10 кВ «ПС Центральная-
РП-21» (строительство)
	протяженность 
1559 м
	г. Вологда, Центральный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.5.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 6 кВ «ТЭЦ-РП-23» (строительство)
	протяженность 
2132 м
	г. Вологда, Центральный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.6.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 10 кВ «РП-19-РП-38» (строительство)
	протяженность 
1433 м
	г. Вологда, Центральный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.7.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 10 кВ «ПС Восточная-РП-39» (строительство)
	протяженность 2176 м
	г. Вологда, Центральный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.8.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 10 кВ «ПС Вологда-Южная - РП-27» (строительство)
	протяженность 
2307 м
	г. Вологда, Южный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.9.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 6 кВ «ПС Центральная-
РП-33» (строительство)
	протяженность 
408 м
	г. Вологда, Центральный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.10.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 10 кВ «РП-38 - ПС-110 кВ Луговая» (строительство)
	протяженность 
2686 м
	г. Вологда, Южный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  №  160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.11.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	Две КЛ 10 кВ «ПС В.Южная - РП-46» (строительство)
	протяженность 
4474 м
	г. Вологда, Южный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.12.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 10 кВ «ГПП-1 «ВПЗ» - РП-42» (строительство)
	протяженность 
1228 м
	г. Вологда, Южный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.13.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	Две КЛ 6 кВ «РП-5 - ЦРП Аэропорт» (строительство)
	протяженность 
2196 м
	г. Вологда, Заречный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.14.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 6 кВ «РП3Ф3 - РП24Ф14» (строительство)
	протяженность 
2054 м
	г. Вологда, Центральный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.15.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ 6 кВ «ПС Ананьино ЛЭП № 45 - РП 36», замена участка ВЛ на КЛ (строительство)
	протяженность 
2542 м
	г. Вологда, Северо-Западный район
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.16.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	КЛ для подключения проектируемых РП (строительство)
	6-10 кВ 
протяженность 
30941 м
	городской округ город Вологда
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.17.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП-28 (реконструкция)
	1 шт.,

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), Коммунально-складская зона, Производственная зона
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.18.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП-38 (реконструкция)
	1 шт.,

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), Коммунально-складская зона, Производственная зона
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.19.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП-44 (реконструкция)
	1 шт.,

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), Коммунально-складская зона, Производственная зона
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.20.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП-15 (реконструкция)
	1 шт.,

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), Коммунально-складская зона, Производственная зона
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.21.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП-3 (реконструкция)
	1 шт.,

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), Коммунально-складская зона, Производственная зона
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.22.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП-46 (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.23.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.24.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.25.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.26.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.27.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.28.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.29.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.30.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.31.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.32.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.33.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.34.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.35.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.36.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.37.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.38.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.39.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.40.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.41.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.42.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более),

Зона смешанной и общественно-деловой застройки,

Многофункциональная общественно-деловая зона,

Производственная зона,

Зона озелененных территорий общего пользования,

Зона специализированной общественной застройки, Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.1.43.
	Объект электроснабжения
	Электроснабжение потребителей
	РП (строительство)
	1 шт., 

6-10/0,4 кВ
	г. Вологда, ул. Героя Российской Федерации Игоря Смирнова

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Охранная зона 10 м постановление Правительства Российской Федерации
 от 24 февраля 2009 года  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	1.3.2. Объекты теплоснабжения

	1.3.2.1.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная ул. Маяковского, 22а (реконструкция)
	поэтапное увеличение мощности 
с 24,9 до 32,3 Гкал/час
	г. Вологда, Центральный район,

ул. Маяковского, д. 22а,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.2.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная Говоровский пр-д, 4 (реконструкция)
	Вывод из эксплуатации старой котельной. Строительство, ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной тепловой мощностью 8,0 Гкал/ч
	г. Вологда, Южный район,

Зона транспортной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.3.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Горького, 130а (вывод из эксплуатации)
	19,5 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Горького, д. 130а,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.4.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Чернышевского, 
84а 
(реконструкция)
	поэтапное увеличение мощности 
с 19,5 до 36,0 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

 ул. Чернышевского, д. 84а,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.5.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Энгельса, 54а (реконструкция)
	4,3 
Гкал/час,

установка третьего котла 
КВГ-2,5
	г. Вологда, Заречный район, 

ул. Энгельса, д. 54а,

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.6.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная ул. Красноармейская, 27 (реконструкция)
	установка дополнительного котла

Проектная мощность 18,0 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Красноармейская, д. 27,

Зона транспортной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.7.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Колхозная, 71а (реконструкция)
	поэтапное увеличение мощности до 30,5 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

ул. Колхозная, д. 71а,

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.8.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
Старое шоссе, 5 (реконструкция)
	5,25 Гкал/час, увеличение мощности с установкой дополнительного котла
	г. Вологда, Заречный район,

Старое шоссе, д. 5,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.9.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Горького, 99а (реконструкция)
	поэтапное увеличение мощности с 24,9 
до 32,3 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.10.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Карла Маркса, 70 (реконструкция)
	поэтапное увеличение мощности с 24,9 до 32,3 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.11.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Разина, 53б (реконструкция)
	24 Гкал/час, перевод в автоматический режим
	г. Вологда, Заречный район,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.12.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная Пошехонское шоссе, 23а (реконструкция)
	поэтапное увеличение мощности с 24,9 
до 48,0 Гкал/час
	г. Вологда, Южный район,

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.13.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-индустрия» (строительство)
	20,6 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

Зона транспортной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.14.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная Пошехонское шоссе, 36а

(реконструкция)
	4,5 Гкал/час, увеличение мощности с установкой дополнительного котла
	г. Вологда, Южный район,

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.15.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная ОАО «Стройиндустрия» ул. Саммера, 49 (реконструкция)
	41,6 Гкал/час 
с увеличением установленной мощности 
и заменой парового котла ДЕ 25-14 ГМ
	г. Вологда, Заречный район,

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.16.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
ул. Возрождения, 84 (реконструкция)
	Мощность после реконструкции 9,0 Гкал/час
	г. Вологда, Южный район,

Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.17.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная 
АО «Агрострой-конструкция», 
ул. Доронинская, 
48 (реконструкция)
	Модернизация парового котла ДЕ 25-14-225 ГМ № 5

Гкал/час

Проектная мощность 104,0 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.18.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная пиковая модульная (строительство)
	Проектная мощность 16 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.19.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная модульная (строительство)
	Проектная мощность 20 Гкал/час
	г. Вологда, Северо-Западный район,

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.20.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная модульная (строительство)
	Проектная мощность 20,6 Гкал/час
	г. Вологда, Северо-Западный район,

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.21.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная модульная (строительство)
	Проектная мощность 48 Гкал/час
	г. Вологда, Южный район,

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.22.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная модульная (строительство)
	Проектная мощность 20 Гкал/час
	г. Вологда, Южный район,

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.23.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная модульная (строительство)
	Проектная мощность 36 Гкал/час
	г. Вологда, Южный район,

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.24.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная модульная (строительство)
	Проектная мощность 0,6 Гкал/час
	г. Вологда, Южный район,

Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.25.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная ул. Залинейная, 22 (реконструкция)
	Реконструкция котельной

Проектная мощность 121,6 Гкал/час
	г. Вологда, Северо-Западный район,

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.26.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная, Советский проспект, 141а (реконструкция)
	Модернизация парового котла №5 БКЗ-75-39ФБ с заменой поверхностей нагрева

Проектная мощность 652,0 Гкал/час
	г. Вологда, Центральный район,

Коммунально-складская зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.27.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная ул. Машиностроителей, 19 (реконструкция)
	Реконструкция химводоочистки

Проектная мощность 60,0 Гкал/час
	г. Вологда, Заречный район,

домами 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.28.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Блочно-модульная котельная №1 Ананьинская улица, 26 (строительство)
	Проектная мощность 

3,1 Гкал/час
	г. Вологда, район Ананьино, Ананьинская улица,

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.29.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Блочно-модульная котельная №2 (строительство)
	Проектная мощность 0,3 Гкал/час
	г. Вологда, район Ананьино,

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.30.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная на участке 35:24:0501011:1293 на ул. Молодежная
	Проектная мощность 36,113 Гкал/час
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Молодежная, зем. участок 4935:24:0501011:1293
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.31.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная на ул. Элеваторная
	Проектная мощность 0,5 Гкал/час
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.2.32.
	Объект теплоснабжения
	Теплоснабжение потребителей
	Котельная Московское шоссе
	Проектная мощность 1,5 Гкал/час
	Вологодская область, г. Вологда, Московское шоссе, 10-12
	Санитарно-защитная зона – 100 м

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.3. Объекты газоснабжения

	1.3.3.1.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство) 
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Ершовская,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.2.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) 

(строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, в районе 
ул. Присухонская,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.3.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) 

(строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, территория Старого Аэропорта,

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.4.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования 
газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 600 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Чернышевского, Старого шоссе,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.5.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования 
газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе Старого шоссе,

Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м,» постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.6.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования 
газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Сухонской,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.7.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования 
газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Доронинская,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.8.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) 2 шт (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.9.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 600 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Доронина,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.10.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Чернышевского, ул. Красноармейская,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.11.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 700 м3/час
	г. Вологда, район Ананьино, в районе ул. 1-я Садовая,

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.12.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Центральный район, в районе ул. Мохова,

Зона специализированной общественной застройки


	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.13.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Центральный район, 
в районе ул. Сергея Орлова,

Зона специализированной общественной застройки


	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.14.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, в районе ул. Новгородская,

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.15.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, в районе Окружного шоссе, 

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.16.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) 2шт (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Добролюбова,

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.17.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Полярной, ул. Открытой,

Производственная зона
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.18.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 700 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Дальняя,

Зона смешанной и общественно-деловой застройки 
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.19.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) 2 шт (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Баранковской, 

Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.20.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 900 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Элеваторной,

Производственная зона
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.21.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Северная,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.22.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Заречный район, в районе ул. Карла Маркса, ул. Пугачева,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.23.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Космонавтов,

Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.24.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) 2 шт. (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Красноармейская
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.25.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Архангельская Линия,

Производственная зона
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.26.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Полевая

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.27.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Гагарина, ул. Республиканская, ул. Панкратова, ул. Средняя, ул. Детская,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более))
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.28.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Сергея Преминина, 
Зона специализированной общественной застройки
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.29.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Северо-Западный район, 
в районе ул. Ананьинской, 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.30.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 700 м3/час
	г. Вологда, Северо-Западный район, 
в районе Старо-Кирилловского шоссе, ул. Цветочная

Зона специализированной общественной застройки
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.31.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 700 м3/час
	г. Вологда, в районе Старо-Кирилловского шоссе, ул. Сиреневая,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.32.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 800 м3/час
	г. Вологда, район Ананьино, в районе ул. Ананьинской около д. 26,

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.33.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 900 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Новаторов, по ул. Возрождения,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.34.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Чернышовской,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.35.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе Окружного шоссе,

Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.36.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Четряковской,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.37.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, в районе ул. Олимпийская,

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.38.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Бурмагиных,

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.39.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Болонина,

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.40.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе пер. Новый

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.41.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Маршала Конева,

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.42.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, в районе СТ Керамик-2,

Зона садоводства, огородничества
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.43.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, в районе СТ Железнодорожник,

Зона садоводства, огородничества
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.44.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, в районе ул. Щеглинская,

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.45.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) 
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Щеглинской

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.46.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, с. Молочное, в районе ул. Мира

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.47.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, Южный район, в районе ул. Маршала Конева,

Зона озеленения территорий общего пользования
	Охранная зона 10 м, постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.48.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Пригородная,

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона 10 м, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.3.49.
	Объект газоснабжения
	Газоснабжение потребителей
	Пункт редуцирования газа (ГРП) (строительство)
	Производительность 500 м3/час
	г. Вологда, ул. Цветочная, Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 2 м с каждой стороны постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года  № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.4. Объекты водоотведения

	1.3.4.1.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
	Канализационные очистные сооружения 
(ОСК г. Вологда) (реконструкция)
	проектная производительность 150,0 тыс. куб. м/сут.
	г. Вологда, ул. Промышленная

Зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 500 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.2.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка сточных вод на ОСК г. Вологда
	Головная канализационная насосная станция (ГНС-2) (реконструкция)
	проектная производительность 3х2700 куб. м/час
	г. Вологда, пр. Советский, д. 120-а

Зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.3.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-1 (реконструкция)
	проектная производительность 3220 
куб. м/час
	г. Вологда, ул. Мира

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.4.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-2 (реконструкция)
	проектная производительность 9900 
куб. м/час
	г. Вологда, ул. Ленинградская

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.5.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-3 (реконструкция)
	проектная производительность 1250 
куб. м/час
	г. Вологда, ул. Ударников

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.6.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-6 (реконструкция)
	проектная производительность 1180 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.7.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-10 (реконструкция)
	проектная производительность 2600 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Карла Маркса

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.8.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-12 (реконструкция)
	проектная производительность 3х450 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Рыбная, д. 2

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.9.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-24 (реконструкция)
	проектная производительность 200 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Мелиораторов, д.5

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.10.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - РНС-1 (реконструкция)
	проектная производительность 1150 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Машиностроительная

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.11.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-21 (реконструкция)
	проектная производительность 3х130 куб. м/час
	г. Вологда, район Ананьино

Коммунально-складская зона
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.12.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-15 (реконструкция)
	проектная производительность 98 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Добролюбова

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.13.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 1800 куб. м/час
	г. Вологда, пересечение улиц Ярославская - Возрождения

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.14.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - РНС-3 (строительство)
	проектная производительность 2800 куб. м/час
	г. Вологда, район ул. Новгородской, 
ул. Поэта Александра Романова

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.15.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-7а (строительство)
	проектная производительность 680 куб. м/час
	г. Вологда, Старое шоссе

Зона транспортной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.16.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 
32 
куб. м/час
	г. Вологда, район Ананьино

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.17.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 26 
куб. м/час
	г. Вологда, район Прилуки

Зона застройки индивидуальными жилыми домами


	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.18.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 
50 
куб. м/час
	г. Вологда, ул. Александра Клубова, д. 56

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.19.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 26 
куб. м/час
	г. Вологда, в районе ул. Ершовской, Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.20.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 
32 
куб. м/час
	г. Вологда, район Ананьино

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.21.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 
32 
куб. м/час
	г. Вологда, район Ананьино

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.22.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 26 
куб. м/час
	г. Вологда, район Прилуки

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.23.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС (строительство)
	проектная производительность 26 
куб. м/час
	г. Вологда, район Прилуки

Зона транспортной инфраструктуры


	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.24.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-16 (реконструкция)
	проектная производительность 50 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Преображенского

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.4.25.
	Объект хозяйственно-бытового водоотведения
	Прием 
и перекачка вод
	Канализационная насосная станция - КНС-14 (реконструкция)
	проектная производительность 200 куб. м/час
	г. Вологда, ул. Путейская

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5. Объекты инженерной подготовки территории

	1.3.5.1.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.2.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.3.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.4.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.5.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.6.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.7.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.8.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.9.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.10.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона режимных территорий
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.11.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.12.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.13.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.14.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.15.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.16.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона транспортной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.17.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.18.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.19.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Коммунально-складская зона
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.20.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.21.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.22.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.23.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.24.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.25.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.26.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.27.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.28.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.29.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.30.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.31.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.32.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.33.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона транспортной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.34.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство)
	Проектная мощность – от 170-500 л/сек
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа - 50 м 
в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.35.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Коммунально-складская зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.36.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.37.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.38.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.39.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества граждан
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.40.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.41.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.42.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.43.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.44.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.45.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.46.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.47.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.48.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.49.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.50.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.51.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.52.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.53.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.54.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона транспортной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.55.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.56.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.57.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.58.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.59.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества граждан
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.60.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества граждан
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.61.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества граждан
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.62.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.63.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Производственная зона
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.64.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества граждан
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.65.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.66.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.67.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.68.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.69.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.70.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.71.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.72.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.73.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.74.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.75.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.76.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Коммунально-складская зона
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.77.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.78.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.79.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества граждан
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.80.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона садоводства, огородничества граждан
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.81.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.82.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.83.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.84.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Насосные станции дождевой канализации (строительство)
	Мощность - 4 
куб. м/час
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона – 15 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.5.85.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.86.
	Объект отведения поверхностного стока
	Прием и очистка дождевых сточных вод
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство)
	Проектная мощность – от 15-140 л/сек. 
	городской округ город Вологда 

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03

	1.3.5.87.
	Объект защиты 
от негативного воздействия вод
	Защита 
от затопления, подтопления
	Дамба обвалования (строительство)
	6,1 км
	городской округ город Вологда
	не требуется

	1.3.5.88.
	Объект регулирования стока водотоков
	Регулирование стока реки
	Плотина в районе впадения 
р. Дылевка
	0,08 млн. куб. м
	городской округ город Вологда в районе впадения 
в р. Вологду р. Дылевка
	не требуется

	1.3.5.89.
	Объект регулирования стока водотоков
	Регулирование стока реки
	Шлюз-регулятор
	Расход воды до 150 м3/с
	городской округ город Вологда

 
	не требуется

	1.3.5.90.
	Объект регулирования стока водотоков
	Регулирование стока реки
	Шлюз-регулятор
	Расход воды до 150 м3/с
	городской округ город Вологда
	не требуется

	1.3.5.91.
	Объект регулирования стока водотоков
	Регулирование стока реки
	Шлюз-регулятор
	Расход воды до 150 м3/с
	городской округ город Вологда
	не требуется

	1.3.5.92.
	Объект регулирования стока водотоков
	Регулирование стока реки
	Шлюз-регулятор
	Расход воды до 150 м3/с
	городской округ город Вологда
	не требуется

	1.3.5.93.
	Объект регулирования стока водотоков
	Регулирование стока реки
	Шлюз-регулятор
	Расход воды до 150 м3/с
	городской округ город Вологда
	не требуется

	1.4. Объекты благоустройства и озеленения

	1.4.1.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство набережной р. Вологды (правый берег)
	Площадь 4,6 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.2.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Расширение ООПТ местного значения «Парк Мира»
	Площадь 23,1 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.3.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство набережной в районе ВоГУ
	Площадь 2,0 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.4.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство Пречистенской набережной
	Площадь 1,0 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.5.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство набережной у Речного вокзала
	Площадь 2,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.6.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Бульвар по ул. Первомайской
	Площадь 1,4 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.7.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая зона вдоль р. Золотухи от устья до ул. Герцена
	Площадь 4,5 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.8.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство набережной (правый берег) и скверы в районе пр. Советского
	Площадь 3,5 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.9.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер в районе ул. Новгородской
	Площадь 2,2 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.10.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер между ул. Коничева и ул. Лечебной
	Площадь 0,7 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.11.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер с Майцовским ручьем и водоемами
	Площадь 8,7 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.12.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер в районе ул. Охмыльцевская
	Площадь 0,5 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.13.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер в районе ул. Охмыльцевская
	Площадь 1,4 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.14.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер в районе ул. Охмыльцевская
	Площадь 1,4 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.15.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая парковая зона вдоль р. Собима (от ул. Петина до границы города)
	Площадь 69,5 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.16.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая зона вдоль р. Шограш (от ул. Мишкольцской до ул. Можайского)
	Площадь 9,4 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.17.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая парковая зона вдоль р. Шограш (от ул. Сергея Преминина до Окружного шоссе) и расширение территории Осановской Рощи, благоустройство берегов р. Путка
	Площадь 100,2 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.18.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер на ул. Архангельской
	Площадь 0,7 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.19.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Расширение сквера на Московском шоссе на пересечении с ул. Петрозаводской
	Площадь 0,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.20.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая зона к востоку от ул. Петрозаводской
	Площадь 2,9 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.21.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая зона к востоку от ул. Петрозаводской
	Площадь 9,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.22.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Расширение парка Евковка
	Площадь 1,0 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.23.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Парк с набережной на территории бывшего порта (рекультивация территории)
	Площадь 18,7 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.24.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство прибрежной территории вдоль р. Вологды и р. Пудежки от западной границы города до железной дороги
	Площадь 14,1 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.25.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер в районе ул. Никольской
	Площадь 0,9 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.26.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер по ул. Мелиораторов
	Площадь 2,7 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.27.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер вдоль ул. Городской Вал
	Площадь 1,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.28.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Набережная (продолжение набережной 6 Армии) южнее ул. Прокатова
	Площадь 5,4 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.29.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Продление набережной 6 Армии к северу от границ ООПТ
	Площадь 4,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.30.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство наб. 6 Армии к югу от границ ООПТ до ул. Гоголя (со сквером по ул. Чернышевского)
	Площадь 8,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.31.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер в микрорайоне севернее Старого шоссе (западнее железнодорожной ветки)
	Площадь 13,6 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.32.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер восточнее железнодорожной ветки вблизи Старого шоссе
	Площадь 2,7 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.33.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Новый парк в районе Старого Аэропорта
	Площадь 19,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.34.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зона охраняемого природного ландшафта (входит в зону охраны ОКН Спасо-Прилуцкий монастырь) с прибрежной зоной р. Вологды и территорией к западу от железной дороги
	Площадь 26,9 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.35.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер по ул. Отрадной
	Площадь 3,3 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.36.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер в районе ул. Ананьинской
	Площадь 2,9 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.37.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Озеленение в районе Старо-Кирилловского шоссе (к северу от существующего объекта озеленения)
	Площадь 3,2 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.38.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Расширение существующего объекта озеленения к востоку от Старо-Кирилловского шоссе
	Площадь 2,7 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.39.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство водоохранной зоны р. Вологды в районе парка 50-летия Октября
	Площадь 4,2 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.40.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство водоохранной зоны р. Вологды от устья р. Тошни
	Площадь 3,2 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.41.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Благоустройство водоохранной зоны р. Тошни и зеленого массива к востоку от реки
	Площадь 13,4 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.42.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер района Ананьино
	Площадь 2,5 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.43.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер района Ананьино
	Площадь 5,5 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.44.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая зона вдоль р. Шолды (район Ананьино)
	Площадь 9,6 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется

	1.4.45.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая зона, вытянутая в меридиональном направлении, восточнее ул. Студенческой
	Площадь 6,5 га
	городской округ город Вологда, село Молочное
	не требуется

	1.4.46.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Парковая зона вдоль западной границы населенного пункта
	Площадь 12,8 га
	городской округ город Вологда, село Молочное
	не требуется

	1.4.47.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Зеленая зона вдоль р. Вологды
	Площадь 9,8 га
	городской округ город Вологда, село Молочное
	не требуется

	1.4.48.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Сквер по ул. Студенческой
	Площадь 0,3 га
	городской округ город Вологда, село Молочное
	не требуется

	1.4.49.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Расширение зеленой зоны по ул. Набережной
	Площадь 0,8 га
	городской округ город Вологда, село Молочное
	не требуется

	1.4.50.
	Пешеходная зона
	Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий 
	Бульвар Ильюшина
	Площадь 6,0 га
	городской округ город Вологда, город Вологда
	не требуется


Функциональные зоны
Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Зоны смешанной и общественно-деловой застройки;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зоны сельскохозяйственного использования; 

- Зоны рекреационного назначения;

- Зоны специального назначения;

- Зоны режимных территорий;

- Зона акватории;

- Иные зоны.

Жилые зоны

Жилые зоны включают следующие зоны:

- жилые зоны,

- зону застройки индивидуальными жилыми домами,

- зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный),
- зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),

- зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в разделе 3 настоящего Положения.
В жилых зонах допускается размещать:
- объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (отдельно стоящие, встроенные или пристроенные), 
- объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (общего) образования, 
- гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, 

- культовые объекты,
- отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения                  с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов (размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не более                     25 м).

Не допускается размещение индивидуальных жилых домов в зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

В жилых зонах (код 701010100) виды планируемых объектов и их этажности определяется в рамках разработки и утверждения документации по планировке территории. Застройка жилых зон (код 701010100) осуществляется после разработки и утверждения документации по планировке территории.
Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Зона смешанной и общественно-деловой застройки предназначена для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности преимущественно в историческом центре города                в соответствии с параметрами, указанными в разделе 3 настоящего Положения;                 отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культуры, объектов физической культуры и спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов делового, финансового назначения, иных объектов общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с видом объектов, связанных с обслуживанием и обеспечением жизнедеятельности граждан, если такие объекты не оказывают негативного воздействия                   на окружающую среду и на здоровье населения.

Зона смешанной и общественно-деловой застройки соответствует описанию и параметрам многофункциональной общественно-деловой зоны, указанным в СП 42.13330.2016. 

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны включают следующие зоны:
- многофункциональную общественно-деловая зону,
- зону специализированной общественной застройки.

Многофункциональная общественно-деловая зона включает следующие объекты:
- общегородского центра,
- делового, коммерческого и общественного назначения,
- торговли,
- общественного питания,
- коммунально-бытового назначения,
- гостиницы,
- обслуживание объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Зона специализированной общественной застройки включает следующие объекты:
- образовательных организаций,
- организаций дополнительного образования,
- реализующие программы профессионального и высшего образования,
- специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением,
- научных организаций,
- культуры и искусства,
- здравоохранения,
- социального назначения,
- физической культуры и массового спорта,
- культовых зданий и сооружений.

Размещение вышеуказанных объектов возможно и в многофункциональной общественно-деловой зоне.

Структура и типология общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и уровни обслуживания в городском округе распределяются в зависимости от места формирования общественного центра.

Типы общественных центров:
- областной, межрайонный, общегородской центр (полифункциональный) – центр эпизодического обслуживания;
- центры на территории жилых районов городского округа (локальные) – центры периодического обслуживания;
- центры на территории микрорайонов (кварталов) городского округа, примагистральные, межмагистральные общественные зоны – центры повседневного обслуживания.

Перечень объектов обслуживания в зависимости от типа общественного центра определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа города Вологды. В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, могут включаться:

- объекты, предназначенные для временного проживания граждан (общежития);
- научно-производственные учреждения, включающие объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон размером более 50 м, железнодорожных путей, а также по площади, не превышающие 5 га;
- закрытые, в том числе подземные и многоэтажные, и открытые автостоянки;
- коммунальные и производственные объекты, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные объекты индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

Производственные зоны, зоны инженерной

и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают следующие зоны: 
- производственную зону,
- коммунально-складскую зону,
- зону транспортной инфраструктуры,
- зону инженерной инфраструктуры.

Зоны транспортной инфраструктуры включают:
- объекты железнодорожного транспорта (полоса отвода железной дороги в границах населенного пункта),
- объекты автомобильного транспорта,
- объекты водного транспорта,
- объекты транспортной инфраструктуры иных видов (гаражи, автостоянки, объекты обслуживания автотранспорта).

Зоны инженерной инфраструктуры включают:
- объекты водоснабжения,
- объекты водоотведения,
- объекты теплоснабжения,
- объекты газоснабжения,
- объекты электроснабжения,
- объекты связи,
- объекты инженерной инфраструктуры иных видов.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов в соответствии с типом объектов, указанных в наименовании зон, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции. В зонах объектов транспортной и инженерной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Рекреационные зоны

Зоны рекреационного назначения включают:
- зону озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
- зону лесов;
- иные рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанных в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Зона лесов включает земли лесного фонда.

Иные рекреационные зоны предусмотрены для размещения объектов историко-архитектурной среды.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения включают:
- зону кладбищ;
- зону озелененных территорий специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования включают:
- зону сельскохозяйственных угодий;
- зону садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ,
- производственную зону сельскохозяйственных предприятий.

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Зона режимных территорий

Зона режимных территорий предназначена для размещения военных объектов и иных зон специального назначения.

Зона акваторий

Зона акваторий включает: водные объекты.

Иные зоны

Иные зоны включают:
- территории, не вовлеченные в хозяйственную деятельность
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения, за исключением линейных объектов

	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах
	Значение объекта (федеральное/региональное/местное)

	
	Максимальная плотность населения, чел/га
	Минимальная этажность застройки, м/
максимальная этажность застройки, м
	Площадь зоны, га
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилые зоны

	Жилые зоны
	450
	Определяется при разработке документации по планировке территории
	151,05
	Школа с бассейном (Заречный район, ул. Открытая - ул. Доронинская - пер. 2-й Доронинский)
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств (Южный район, ул. Героя Российской Федерации Игоря Смирнова)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 360 мест, Южный район (ул. Олимпийская)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1224 места, Южный район (ул. Олимпийская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 260 мест, Заречный район (пр. Осановский)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1224 места, Южный район, пр. Осановский
	местное

	
	
	
	
	РП-45 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Южный район, ул. Архангельская
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 220 мест, Заречный район 
(ул. Машиностроительная - ул. Судоремонтная)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 450 мест, Южный район 
(Южный район, ул. Маршала Конева)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 165 мест, Заречный район
(ул. Машиностроительная – ул. Горького)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1500 мест, Южный район, ул. Маршала Конева
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств (Южный район, ул. Маршала Конева)
	местное

	
	
	
	
	РП-15 6-10/0,4 кВ - 1ед., Заречный район, ул. Машиностроительная, 43 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Дальняя
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район,

ул. Машиностроительная, 19 (реконструкция)
	местное

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	50
	1 надземный этаж/

3 надземных этажа
	1154,37
	Детский сад 153 места, Заречный район, вблизи ул. Доронино
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 80 мест в Южном районе (ул. Щеглинская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 180 мест, Заречный район 
(ул. Добролюбова - ул. Полярная - ул. Ольховая)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 100 мест, с. Молочное, в районе ул. Парковой
	местное

	
	
	
	
	Школа на 500 мест, Северо-Западный район, в районе ул. Слободской
	местное

	
	
	
	
	РП/ТП 6-10/0,4 кВ - 7 ед., Заречный район (за обходной, а/д в продолжении ул. Сухонская, ул. Саммера)
	местное

	
	
	
	
	РП/ТП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Северо-Западный район (район Ананьино)
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, 
в районе ул. Чернышевского, Старого шоссе
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, 
в районе ул. Сухонской
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Доронинская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 2 ед., Заречный район
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Полевая
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Северо-Западный район, в районе ул. Ананьининской
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., в районе Старо-Кирилловского шоссе, ул. Сиреневая
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., в районе ул. Тепенькинская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Новаторов, ул. Возрождения
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Чернышовской
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Четряковской
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Доронина
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Ершовская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - в районе ул. Присухонская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Щеглинской
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Щеглинской
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., с. Молочное, в районе ул. Мира
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед., Заречный район, ул. Строителей (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 2 ед., Северо-Западный район (Прилуки)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 3 ед., Северо-Западный район (район Ананьино)
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта – 1 ед.
	местное

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный)
	100
	1 надземный этаж/
4 надземных этажа, включая мансардный
	333,87
	Детский сад на 100 мест, Центральный район (ул. Леденцова)*

	местное

	
	
	
	
	Школа на 500 мест, около территории старого аэропорта
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 260 мест, Заречный район (в районе ул. Афанасьевской и ул. Власьевской)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 150 мест, Северо-Западный район, район Прилуки (пристр. к МДОУ № 7, ул. Строителей, д. 1А)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район, 

ул. Энгельса, д. 54а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 2 ед., Южный район
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Новгородская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, территория Старого Аэропорта
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Бурмагиных
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед., 
Северо-Западный район, ул. Александра Клубова, д. 56
	местное

	
	
	
	
	Строительство здания Государственного архива Вологодской области в городе Вологде вместимостью 5 млн. дел, 15 тыс. кв.м, государственная собственность области. городской округ город Вологда, г. Вологда
	региональное

	
	
	
	
	Здание археологического фондохранилища площадью 6273 кв.м
	региональное

	
	
	
	
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта – 1 ед.
	местное

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	350
	2 надземных этажа/ 
8 надземных этажей, включая мансардный
	754,72
	Детский сад на 140 мест (встроенно-пристроенный), Заречный район, ул. Железнодорожная
	местное

	
	
	
	
	Организация дополнительного образования на 150 мест, Южный район (ул. Псковская - ул. Трактористов)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 220 мест, Заречный район (ул. Чернышевского - ул. Красноармейская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 260 мест, Заречный район (ул. Чернышевского - Старое шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 400 мест, Северо-Западный район (проспект Игоря Баталова)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1000 мест, Заречный район (ул. Чернышевского - Старое шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Организация дополнительного образования на 500 человек, Заречный район (ул. Чернышевского - Старое шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Заречный район (ул. Чернышевского - Старое шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 110 мест, Южный район (пристр. к МДОУ № 6, ул. Преображенского, д. 53)
	местное

	
	
	
	
	Центр детского творчества на 300 мест, Южный район (ул. Южакова, д. 67)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1500 мест, Южный район (ул. Возрождения - ул. Спирина)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 200 мест, Заречный район, шоссе Ново-Архангельское - ул. Прилуцкая
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 220 мест, Северо-Западный район, ул. Кубинская
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 200 мест, Северо-Западный район (ул. Отрадная)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1000 мест, Северо-Западный район (ул. Отрадная)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 300 мест (реконструкция, пристройка к СОШ № 12), Заречный район, ул. Северная, д. 6а
	местное

	
	
	
	
	Организация дополнительного образования на 172 места
Заречный район (ул. Чернышевского - ул. Красноармейская) (приспособление существующего административного здания, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. 27)
	местное

	
	
	
	
	Дом детского творчества на 600 мест, Северо-Западный район (ул. Кубинская)
	местное

	
	
	
	
	Многофункциональный культурно-досуговый центр, 

Северо-Западный район (ул. Отрадная)
	местное

	
	
	
	
	Спортивный центр для игры в мини-футбол (приспособление существующего нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. 27а), Заречный район, ул. Чернышевского - ул. Красноармейская
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (строительство), Заречный район, ул. Чернышевского - ул. Красноармейская
	местное

	
	
	
	
	РП-13 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Центральный район, ул. Козленская, д. 40 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Центральный район, ул. Маяковского, д. 22а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район, ул. Горького, д. 130а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район,  ул. Чернышевского, д. 84а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район, Старое шоссе, д. 5 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район, ул. Карла Маркса, 70 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район,ул. Разина, 53б (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Чернышевского, ул. Красноармейская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе пер. Новый
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 2 ед., ул. Красноармейская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Пригородная
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед., 

Северо-Западный район, ул. Добролюбова (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта – 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Транспортно-пересадочный узел – 3 ед.
	местное

	Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9 этажей и более)
	450
	2 надземных этажа/

16 надземных этажей
	926,03
	Детский сад на 100 мест (встр.), Южный район (ул. Возрождения - ул. Чернышовская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 420 мест, Южный район (ул. Гагарина - ул. Поселковая)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 101 место (пристр.), Южный район (ул. Ломоносова)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 80 мест (пристр.), Южный район (ул. Ломоносова)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 220 мест, Южный район (Технический пер. - ул. Маршала Конева)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 350 мест, Южный район (ул. Новгородская – ул. Молодежная)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 260 мест, Южный район (ул. Новгородская - ул. Поэта Александра Романова)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 240 мест, Северо-Западный район (проспект Игоря Баталова)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 300 мест - 2 ед., Северо-Западный район (ул. Кубинская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 250 мест, Южный район (Московское шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств на 100 мест (встр.-пристр.) - 3 ед., Северо-Западный район (ул. Кубинская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 250 мест, Северо-Западный район (Белозерское шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 100 мест, Южный район (ул. Возрождения)
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств на 100 мест (встроенно-пристроенный), Северо-Западный район, Белозерское шоссе
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств на 500 мест, Заречный район, (ул. Фрязиновская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 350 мест,  Южный район (ул. Петина - ул. Панкратова)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 320 мест,  Южный район, ул. Летчика Каберова
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1224 мест, Южный район (ул. Летчика Каберова)
	местное

	
	
	
	
	Организация дополнительного образования на 250 мест
Южный район (ул. Техническая - ул. Маршала Конева)
	местное

	
	
	
	
	Организация дополнительного образования на 250 мест, Южный район (ул. Возрождения)
	местное

	
	
	
	
	Организация дополнительного образования на 600 мест, Заречный район (ул. Карла Маркса)
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств на 150 мест, Южный района (ул. Гагарина - ул. Западная)
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств на 500 мест, Южный района (ул. Олимпийская)
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств на 500 мест, Южный района (ул. Героя Российской Федерации Игоря Смирнова)
	местное

	
	
	
	
	Культурно-досуговый центр, Южный район (ул. Тендрякова - ул. Дачная, д. 6)
	местное

	
	
	
	
	Культурно-досуговый центр (новое здание для ДК «Речник»), Заречный район (ул. Судоремонтная - пер. Судоремонтный)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1250 мест, Северо-Западный район (ул. Кубинская)
	местное

	
	
	
	
	Центр детского технического творчества и робототехники на 120 мест (встр.-пристр.), Южный район (ул. Маршала Конева-ул. Архангельская)
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Южный район, ул. Охмыльцевская - ул. Чернышовская
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Северо-Западный район (Белозерское шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Стадион МОУ «СОШ № 31», Северо-Западный район, ул. Залинейная, д. 24в
	местное

	
	
	
	
	Стадион (реконструкция), Южный район, ул. Петрозаводская (СОШ № 18 - СОШ № 21)
	местное

	
	
	
	
	Спортивная площадка, Заречный район (ул. Карла Маркса)
	местное

	
	
	
	
	Библиотека (встр.-пристр.) на 40 чит. мест, Южный район (ул. Охмыльцевская - ул. Чернышовская)
	местное

	
	
	
	
	РП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Южный район (ул. Гагарина)
	местное

	
	
	
	
	РП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Южный район (ул. Героя Российской Федерации Игоря Смирнова)
	местное

	
	
	
	
	РП/ТП 6-10/0,4 кВ - 4 ед., Северо-Западный район (ул. Кубинская)
	местное

	
	
	
	
	РП-46 6-10/0,4 кВ - 1ед., мкр. Осановская роща
	местное

	
	
	
	
	РП-44 6-10/0,4 кВ - 1ед., вблизи ж.д. Возрождения, 82а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	РП-38 6-10/0,4 кВ - 1ед., Южный район, ул. Конева, 4 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район, ул. Четряковская
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район, ул. Возрождения, 84 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Северная
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Карла Маркса, ул. Пугачева
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Новаторов, по ул. Возрождения
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Гагарина, ул. Республиканская, ул. Панкратова, ул. Средняя, ул. Детская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Маршала Конева
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (РНС-3) – 1 ед., район ул. Новгородской, ул. Поэта Александра Романова
	местное

	
	
	
	
	АТС - 1 ед., Северо-Западный район (аллеи Рябиновая 
и Черемушки) 
	местное

	
	
	
	
	АТС - 1 ед., Заречный район (на северо-восток от Старого Аэропорта)
	местное

	
	
	
	
	АТС - 3 ед., Южный район
	местное

	Зона смешанной 
и общественно-деловой застройки
	450
	1 надземный этаж/
16 надземных этажей*

	535,33
	Детские сады на 320 мест и 350, Южный район 
(мкр. Зеленый город)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 110 мест (встр.), Южный район (мкр. Зеленый город)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 140 мест (пристр.), Южный район (мкр. Зеленый город)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1512 мест, Южный район (мкр. Зеленый город)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1200 мест, Южный район, ул. Гагарина
	местное

	
	
	
	
	Школа на 217 мест, Заречный район, вблизи ул. Доронино
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Южный район (мкр. Зеленый город)
	местное

	
	
	
	
	Бассейн, Южный район, Осановский проезд – ул. Архангельская
	местное

	
	
	
	
	Культурно-досуговый центр с 2 кинозалами, Южный район (мкр. Зеленый город)
	местное

	
	
	
	
	Центр современного искусства, Южный район, Осановский проезд
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Центральный район, ул. Предтеченская
	местное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка общества с ограниченной ответственностью «ЦИК Академия», г. Вологда, Набережная 6 Армии, 113*3
	региональное

	
	
	
	
	Строительство пристройки БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4», г. Вологда
	региональное

	
	
	
	
	РП/ТП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Южный район (мкр. Зеленый город)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район, ул. Горького, 99а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 2 ед., Заречный район, в районе ул. Добролюбова
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе ул. Болонина
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Насосные станции дождевой канализации – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС-6) - 1 ед., 

Северо-Западный район, ул. Добролюбова, д.6 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС-3) - 1 ед., 

Северо-Западный район, ул. Ударников (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС-2) - 1 ед., 

Южный район, ул. Ленинградская (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Стоянка (парковка) автомобилей - 1 ед.
	местное

	Общественно-деловые зоны

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	-
	-
	467,18
	Крытый футбольный манеж, Южный район 
(ул. Ильюшина - Окружное шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Концертный зал для концертного оркестра духовых инструментов г. Вологды, Южный район (ул. Ярославская - Пошехонское шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Музейный комплекс, Центральный район (ул. Мира - ул. Чехова)
	местное

	
	
	
	
	Детская школа искусств на 500 мест, Южный район (ул. Ярославская - Пошехонское шоссе)
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, 1050 кв. м. зеркала воды, Южный район, III Южный жилой район
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Северо-Западный район (район по ул. Слободской)
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
Северо-Западный район, ул. Строителей
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 220 мест, Северо-Западный район (район по ул. Слободской)
	местное

	
	
	
	
	Поликлиника БУЗ ВО «Вологодская детская городская поликлиника» на 350 посещений в смену, ул. Северная, мкр. Заречье
	региональное

	
	
	
	
	Реконструкция ОКС областной собственности «производственная база» по адресу г. Вологда, ул. Красноармейская, 35 площадью 1300 кв. м
	региональное

	
	
	
	
	Реконструкция здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71б для размещения судебных участков мировых судей
	региональное

	
	
	
	
	РП/ТП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Северо-Западный район 
(ул. Слободская)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район,

ул. Колхозная, д. 71а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район, ул. Ленинградская, д. 51
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., ул. Ананьинская, 26
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., в районе ул. Ананьинской около д. 26
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС-10) - 1 ед., 

Заречный район, ул. Карла Маркса (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (РНС-1) - 1 ед., 

Заречный район, ул. Машиностроительная (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 3 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации – 4 ед.
	местное

	
	
	
	
	Транспортно-пересадочный узел – 1 ед.
	местное

	Зона специализированной общественной застройки
	-
	-
	370,60
	Комплексная модернизация инфраструктуры стадиона «Витязь» со строительством трибун на 1500 мест, плоскостных сооружений, инженерных коммуникаций и благоустройством, г. Вологда, ул. Гагарина, земельный участок 35:24:0401008:1, Южный район (ул. Гагарина, д. 44а, стадион «Витязь»)
	региональное

	
	
	
	
	Физкультурно-спортивный комплекс для игровых видов спорта, Южный район (ул. Сергея Преминина - ул. Молодежная - ул. Поэта Александра Романова, стадион «Локомотив»)
	региональное

	
	
	
	
	Ледовая арена, Южный район (ул. Поэта Александра Романова - ул. Молодежная - ул. Сергея Преминина)
	региональное

	
	
	
	
	Бассейн ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Южный район (ул. Сергея Преминина - Осановский пр.)
	федеральное

	
	
	
	
	Реконструкции БУК ВО «Вологодский областной театр юного зрителя», г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 2
	региональное

	
	
	
	
	Поликлиника на 600 посещений в смену в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 3», г. Вологда, Южный район (ул. Поэта Александра Романова - ул. Молодежная)
	региональное

	
	
	
	
	Реконструкция (пристройка) корпуса БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом № 1», городской округ город Вологда, г. Вологда (ул. Пирогова - Ветошкина), Центральный район (ул. Пирогова, д. 24)
	региональное

	
	
	
	
	Строительство реабилитационного корпуса с бассейном БУЗ ВО «Вологодский центр восстановительной медицины и реабилитации», городской округ город Вологда, г. Вологда (ул. Пугачева) (ул. Пугачева, д. 40Б)
	региональное

	
	
	
	
	Спортивно-развлекательный парк «Шограш», Южный район вдоль р. Шограш
	местное

	
	
	
	
	Плоскостное спортивное сооружение, Южный район вдоль р. Шограш
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Южный район вдоль р. Шограш
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 220 мест, Заречный район, ул. Саммера - ул. Гиляровского
	местное

	
	
	
	
	Школа на 300 мест (реконструкция, пристройка к СОШ №35), Южный район, ул. Болонина, д. 32
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 230 мест, Заречный район (ул. Разина)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 350 мест, Южный район (ул. Ломоносова)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 1500 мест, Заречный район, ул. Граничная
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Заречный район (ул. Афанасьевская - ул. Власьевская)
	местное

	
	
	
	
	ФОК на ул. Болотной, городской округ город Вологда, 
г. Вологда, ул. Болотная, Северо-Западный район (ул. Болотная)
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Заречный район (ул. Северная-ул. Фрязиновская)
	местное

	
	
	
	
	Многофункциональный спортивный комплекс, Южный район, III Южный жилой район
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительное сооружение, Заречный район, ул. Пугачева
	местное

	
	
	
	
	Культурно-досуговый центр на 100 мест, Заречный район,

ул. Разина - ул. Судоремонтная
	местное

	
	
	
	
	Культурно-развлекательный /концертно-выставочный комплекс, Южный район, ул. Маршала Конева (вблизи со СКК «Вологда»)
	местное

	
	
	
	
	Центр культурного развития (концертно-выставочный комплекс), Северо-Западный район, район Ананьино
	местное

	
	
	
	
	ДК Льнокомбината (реконструкция), Южный район (ул. Космонавта Беляева, 9)
	местное

	
	
	
	
	Центр дополнительного образования с библиотекой, Северо-Западный район, район Ананьино
	местное

	
	
	
	
	Бассейн, Северо-Западный район, район Ананьино
	местное

	
	
	
	
	Плавательный бассейн с тренажерным залом, 400 кв. м. зеркала воды, Южный район, ул. Маршала Конева (вблизи со СКК «Вологда»)
	местное

	
	
	
	
	Спортивный центр с универсальным игровым залом, Южный район, ул. Гагарина
	местное

	
	
	
	
	Плоскостное спортивное сооружение, Южный район, ул. Возрождения - ул. Чернышовская
	местное

	
	
	
	
	Легкоатлетический манеж, Южный район, вдоль р. Евковка
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Северо-Западный район, район Ананьино
	местное

	
	
	
	
	Спортивный центр ДЮСШ, Северо-Западный район, ул. Залинейная - ул. Кубинская
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, с. Молочное
	местное

	
	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, Южный район, 
р. Путка - ул. Новгородская
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 100 мест (пристр. к ДОУ № 50), Северо-Западный район (район Ананьино)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 100 мест, Северо-Западный район (район Ананьино)
	местное

	
	
	
	
	Школа на 528 мест, Северо-Западный район (район Ананьино, ул. Ананьинская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 100 мест, Заречный район (ул. Афанасьевская - ул. Власьевская)
	местное

	
	
	
	
	Детский сад на 200 мест, Северо-Западный район (район Прилуки, ул. Никольская)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район, Пошехонское шоссе, 23а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район,

Пошехонское шоссе, 36а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Северо-Западный район
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., район Ананьино
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Центральный район, в районе ул. Мохова
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Центральный район, в районе ул. Сергея Орлова
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Северо-Западный район, в районе Старо-Кирилловского шоссе, ул. Цветочная
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Преминина
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) – 1 ед., пересечение улиц Ярославская - Возрождения
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) – 1 ед., район Прилуки
	местное

	
	
	
	
	Ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая шайба», г. Вологда, ул. Поэта Александра Романова
	региональное

	
	
	
	
	Модульный спортивный зал на ул. Поэта Александра Романова
	региональное

	
	
	
	
	«Умная» спортивная площадка на ул. Гагарина
	региональное

	
	
	
	
	Дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов на 200 мест в с. Молочное городского округа города Вологды
	региональное

	
	
	
	
	1 вертолетная площадка с подъездом в г. Вологде, доступность - 15 минут
	региональное

	
	
	
	
	Транспортно-пересадочный узел – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Стоянка (парковка) автомобилей - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Новое здание БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
	региональное

	
	
	
	
	Поликластерный комплекс СПО «ТЕХНОКАДРЫ»
	региональное

	Зоны рекреационного назначения

	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	-
	802,57
	Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов – 9 ед.
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство набережной р. Вологды (правый берег) - 4,6 га
	местное

	
	
	
	
	Расширение ООПТ местного значения «Парк Мира» - 23,1 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство набережной в районе ВоГУ - 2,0 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство Пречистенской набережной - 1,0 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство набережной у Речного вокзала - 2,3 га
	местное

	
	
	
	
	Бульвар по ул. Первомайской - 1,4 га
	местное

	
	
	
	
	Зеленая зона вдоль р. Золотухи от устья до ул. Герцена - 4,5 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство набережной (правый берег) и скверы в районе пр. Советского - 3,5 га
	местное

	
	
	
	
	Насосные станции дождевой канализации - 5 ед.
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 3 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 5 ед.
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., в районе ул. Олимпийская
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., в районе ул. 1-я Садовая
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., в районе Окружного шоссе 
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) – 1 ед., ул. Мира (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Транспортно-пересадочный узел – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Сквер в районе ул. Новгородской - 2,2 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер между ул. Коничева и ул. Лечебной - 0,7 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер с Майцовским ручьем и водоемами - 8,7 га
	местное

	
	
	
	
	Три сквера в районе ул. Охмыльцевской - 0,5 га, 1,4 га, 1,4 га
	местное

	
	
	
	
	Зеленая парковая зона вдоль р. Собима (от ул. Петина до границы города) - 69,5 га
	местное

	
	
	
	
	Зеленая зона вдоль р. Шограш (от ул. Мишкольцской до ул. Можайского) - 9,4 га
	местное

	
	
	
	
	Зеленая парковая зона вдоль р. Шограш (от ул. Сергея Преминина до Окружного шоссе) и расширение территории Осановской Рощи, благоустройство берегов р. Путка - 100,2 га 
	местное

	
	
	
	
	Сквер на ул. Архангельской - 0,7 га
	местное

	
	
	
	
	Расширение сквера на Московском шоссе на пересечении с ул. Петрозаводской - 0,3 га
	местное

	
	
	
	
	Зеленые зоны к востоку от ул. Петрозаводской - 2,9 га и 9,3 га
	местное

	
	
	
	
	Тематический парк развлечений, Южный район, Парк «Осановская Роща»
	местное

	
	
	
	
	Расширение парка Евковка
	местное

	
	
	
	
	Спортивно-развлекательный парк «Шограш», Южный район вдоль р. Шограш
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 8 ед.
	местное

	
	
	
	
	Парк с набережной на территории бывшего порта (рекультивация территории) - 18,7 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство прибрежной территории вдоль р. Вологды и р. Пудежки от западной границы города до железной дороги - 14,1 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер в районе ул. Никольской - 0,9 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер по ул. Мелиораторов - 2,7 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер вдоль ул. Городской Вал - 1,3 га
	местное

	
	
	
	
	Набережная (продолжение набережной 6 Армии) южнее ул. Прокатова - 5,4 га
	местное

	
	
	
	
	Продление набережной 6 Армии к северу от границ ООПТ - 4,3 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство наб. 6 Армии к югу от границ ООПТ до ул. Гоголя (со сквером по ул. Чернышевского) - 8,3 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер в микрорайоне севернее Старого шоссе (западнее железнодорожной ветки) - 13,6 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер восточнее железнодорожной ветки вблизи Старого шоссе - 2,7 га
	местное

	
	
	
	
	Новый парк в районе Старого Аэропорта - 19,3 га
	местное

	
	
	
	
	Тематический парк развлечений, берег р. Вологда южнее ул. Пугачева
	местное

	
	
	
	
	Насосные станции дождевой канализации - 4 ед.
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	РП/ТП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Заречный район (севернее ул. Афанасьевская)
	местное

	
	
	
	
	Зона охраняемого природного ландшафта (входит в зону охраны ОКН Спасо-Прилуцкий монастырь) с прибрежной зоной р. Вологды и территорией к западу от железной дороги - 26,9 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер по ул. Отрадной - 3,3 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер в районе ул. Ананьинской - 2,9 га
	местное

	
	
	
	
	Озеленение в районе Старо-Кирилловского шоссе (к северу от существующего объекта озеленения) - 3,2 га
	местное

	
	
	
	
	Расширение существующего объекта озеленения к востоку от Старо-Кирилловского шоссе - 2,7 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство водоохранной зоны р. Вологды в районе парка 50-летия Октября - 4,2 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство водоохранной зоны р. Вологды от устья р. Тошни - 3,2 га
	местное

	
	
	
	
	Благоустройство водоохранной зоны р. Тошни и зеленого массива к востоку от реки - 13,4 га
	местное

	
	
	
	
	Скверы района Ананьино - 8,0 га
	местное

	
	
	
	
	Зеленая зона вдоль р. Шолды (район Ананьино) - 9,6 га
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 7 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 2 ед.  
	местное

	
	
	
	
	Насосные станции дождевой канализации - 3 ед.
	местное

	
	
	
	
	Шлюз-регулятор – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Зеленая зона, вытянутая в меридиональном направлении, восточнее ул. Студенческой - 6,5 га
	местное

	
	
	
	
	Парковая зона вдоль западной границы населенного пункта - 12,8 га, переходящая в зеленую зону вдоль р. Вологды - 9,8 га
	местное

	
	
	
	
	Сквер по ул. Студенческой - 0,3 га
	местное

	
	
	
	
	Расширение зеленой зоны по ул. Набережной - 0,8 га
	местное

	
	
	
	
	Бульвар Ильюшина – 6 га
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации открытого типа - 1 ед.
	местное

	Иные рекреационные зоны
	-
	-
	2,97
	Музей (реконструкция), Центральный район, 
наб. р. Вологды - ул. Сергея Орлова - ул. Чернышевского
	местное

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	Производственная зона
	-
	-
	2087,72
	РП/ТП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Заречный район 
(ул. Старое шоссе)
	местное

	
	
	
	
	РП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Северо-Западный район (ул. Преображенского)
	местное

	
	
	
	
	РП 6-10/0,4 кВ - 1 ед., Центральный район (южнее ул. Промышленная)
	местное

	
	
	
	
	РП-28 6-10/0,4 кВ - 1ед., Северо-Западный район, Белозерское шоссе (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная АО «Агростройконструкция», ул. Доронинская, д. 48 - 1 ед., Заречный район (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная АО «Стройиндустрия» - 1 ед., Заречный район, ул. Саммера, 49 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Северо-Западный район
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Северо-Западный район, ул. Залинейная, 22 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Полярной, ул. Открытой
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, в районе ул. Элеваторной
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Архангельская Линия
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС-12) - 1 ед., 

Южный район, ул. Рыбная, д. 2 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Создание технопарка на базе общества с ограниченной ответственностью «БАКОРИНВЕСТ», г. Вологда, Залинейная ул., д. 22
	местное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка регионального значения промышленно-производственного типа, оказывающая существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, городской округ город Вологда, г. Вологда, Советский проспект, д. 135 а, б, в*3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка регионального значения промышленно-производственного типа, оказывающая существенное влияние на социально-экономическое развитие региона (городской округ город Вологда, ул. Мальцева, 54) *3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда - Восток» городской округ город Вологда, расположена в кадастровых кварталах: 35:24:0203002; 35:24:0203003 35:24:0203004; 35:24:0203005; 35:24:0203006; 35:24:0203007; 35:24:0203008; 35:24:0203009; 35:24:0203010; 35:24:0503002*3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда – Север 1» городской округ город Вологда, расположена в кадастровых кварталах: 35:24:0103002; 35:24:0104006*3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда – Север 2» городской округ город Вологда, расположено в кадастровых кварталах: 35:24:0102004; 35:24:0102005; 35:24:0102006*3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда – Запад» городской округ город Вологда, расположена в кадастровых кварталах: 35:24:0403002; 35:24:0403003*3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка ЗАО «ВПЗ», г. Вологда, Окружное ш., 13*3
	региональное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед., 
Северо-Западный район (район Прилуки)
	региональное

	
	
	
	
	Речной порт – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Транспортно-логистический центр – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	ПС «Ява» (реконструкция)
	региональное

	
	
	
	
	ПС «Северная» (реконструкция)
	региональное

	
	
	
	
	Вологодская ТЭЦ (реконструкция)
	региональное

	Зона транспортной инфраструктуры
	-
	-
	803,02
	Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед., 
Заречный район, Старое шоссе
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед., ул. Строителей - ул. Колхозная
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда – Запад» городской округ город Вологда, расположена в кадастровых кварталах: 35:24:0403002; 35:24:0403003*3
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Южный район,

Говоровский пр-д, 4 (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Котельная общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-индустрия» - 1 ед., Заречный район 
	местное

	
	
	
	
	Котельная - 1 ед., Заречный район
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Заречный район, 
в районе Старого шоссе
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., Южный район, в районе Окружного шоссе
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 1 ед., ул. Космонавтов
	местное

	
	
	
	
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта – 3 ед.
	местное

	
	
	
	
	Стоянка (парковка) автомобилей – 6 ед.
	местное

	
	
	
	
	Реконструкция аэродрома Вологда АО «Вологодское авиационное предприятие» - 1 ед., У северо- восточной границы города Вологда
	Федеральное

	Коммунально-складская зона
	-
	-
	252,77
	Котельная - 1 ед., Южный район, Советский проспект, 141а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед., 
Северо-Западный район (район Ананьино)
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Насосные станции дождевой канализации - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	РП-3 6-10/0,4 кВ - 1ед., Южный район, Советский пр., 127а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Объект обеспечения пожарной безопасности (подразделение пожарной охраны на 2-4 пожарных автомобиля) в районе пересечения ул. Ананьинской и пер. Ананьинского
	местное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда – Запад» городской округ город Вологда, расположена в кадастровых кварталах: 35:24:0403002; 35:24:0403003*3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда – Север 1» городской округ город Вологда, расположена в кадастровых кварталах: 35:24:0103002; 35:24:0104006*3
	региональное

	
	
	
	
	Инвестиционная площадка «Вологда – Север 2» городской округ город Вологда, расположено в кадастровых кварталах: 35:24:0102004; 35:24:0102005; 35:24:0102006*3
	региональное

	
	
	
	
	Транспортно-логистический центр – 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Стоянка (парковка) автомобилей - 1 ед.
	местное

	Зона инженерной инфраструктуры
	-
	-
	122,55
	ПС «Городская» 35 кВ (реконструкция)
	региональное

	
	
	
	
	Очистные сооружения водопровода (ОСВ)-Северо-Западный район (реконструкция)
	региональное

	
	
	
	
	ВНС 2-го подъема на ОСВ г. Вологда - Северо-Западный район (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	РЧВ на площадке ВНС с. Молочное
	местное

	
	
	
	
	РЧВ на площадке ЗНС - Южный район, ул. Ильюшина
	местное

	
	
	
	
	Зональная насосная станция (ЗНС) - Южный район, ул. Ильюшина (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Насосная станция 3-го подъема - с. Молочное, ул. Набережная, д. 1а, (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	ВНС «Больничный комплекс» (БНС) - Южный район, (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	ПНС №№ 35, 55, 57, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 36, 43, 44, 46, 50, 52, 59, 60 - городской округ город Вологда (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационные очистные сооружения 

(ОСК г. Вологда), ул. Промышленная (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (ГНС-2) - 1 ед., пр. Советский, д. 120-а (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС-1) - 1 ед., ул. Мира (реконструкция)
	местное

	
	
	
	
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	РП 6-10/0,4 кВ - 2 ед., Заречный район, в районе ул. Баранковской
	местное

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ГРП) - 2 ед., Заречный район, в районе ул. Баранковской
	местное

	
	
	
	
	Транспортно-логистический центр – 1 ед.
	местное

	Зоны сельскохозяйственного использования

	Зона сельскохозяйственных угодий
	-
	-
	18,43
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта – 1 ед.
	местное

	Зона садоводства, огородничества
	-
	-
	1670,32
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации типа - 5 ед.
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Насосные станции дождевой канализации - 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Шлюз-регулятор – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта – 3 ед.
	местное

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	-
	-
	47,84
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа - 1 ед.
	местное

	Зоны специального назначения

	Зона озелененных территорий специального назначения
	-
	-
	75,23
	Реконструкция мусороперерабатывающего предприятия АО «Вторресурсы» (мощность: 155,1 тыс. тонн/год; увеличение доли отбора ВМР до 15%; отбор сырья для компостирования)
	-

	Зона озелененных территорий специального назначения
	-
	-
	283,71
	Локальные очистные сооружения дождевой канализации - 4 ед.
	местное

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа – 1 ед.
	местное

	
	
	
	
	Насосные станции дождевой канализации – 2 ед.
	местное

	
	
	
	
	Шлюз-регулятор – 3 ед.
	местное

	
	
	
	
	Плотина в районе впадения р. Дылевки
	местное

	Зона режимных территорий
	-
	-
	116,85
	Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа – 1 ед.
	местное

	Зона акваторий
	-
	-
	195,62
	Не размещаются
	-

	Иные зоны
	-
	-
	487,05
	Не размещаются
	-


_________________________
*3 Территории и объекты в области организации и осуществления региональных инвестиционных, научно-технических и инновационных программ и проектов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие области для возможного создания особой экономической зоны.
*�  этажностью не более 3 этажей согласно требованиям к градостроительным регламентам исторического поселения федерального значения город Вологда


*� Максимальная этажность застройки и предельные параметры зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах зоны исторического поселения и зон охраны объектов культурного наследия определяются:


- проектами зон охраны объектов культурного наследия, утвержденными в установленном порядке;


- предметом охраны, границами территории и требованиями к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения.





